第二季度石化

<REC>

<申请号>=CN200610134612.5

<名称>=开式齿轮润滑油

<主分类号>=C10M101/04(2006.01)I

<分类号>=C10M101/04(2006.01)I;C10M101/02(2006.01)N;C10M107/08(2006.01)N;C10N40/04(2006.01)N

<申请（专利权）人>=鞍山海华油脂化学有限公司

<发明（设计）人>=刘  鹏

<公开（公告）日>=2009.04.15

<公开（公告）号>=CN100478428

<专利代理机构>=鞍山嘉讯科技专利事务所

<代理人>=张 群

<申请日>=2006.12.08

<地址>=114229辽宁省海城市大屯经济开发区海华路8号

<摘要>=本发明涉及一种润滑油，确切地说是一种开式齿轮润滑油，其基础油以合成油为主，

其增粘剂以聚合植物油为主，再加入辅助增粘剂、极压剂、防锈剂、抗氧剂等。本发明具

有好的粘性、优良的低温流动性、优异的防锈抗水性能。避免了矿物型润滑油粘性差甩油

的问题；避免了沥青型产品的低温流动性差的问题；也避免了沥青稀释型产品堵喷嘴的问

题；还避免了沥青型产品污染大的问题，具有广泛的温度适应性和环境适应性。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN01805049.2

<名称>=从烃中除去汞的方法

<主分类号>=C10G25/00(2006.01)I

<分类号>=C10G25/00(2006.01)I;C10G29/10(2006.01)I;C10G25/06(2006.01)I;C10G29/28(2006.01)I

<申请（专利权）人>=加利福尼亚联合石油公司

<发明（设计）人>=T·C·弗朗基维茨;J·格拉克

<公开（公告）日>=2009.04.22

<公开（公告）号>=CN100480357

<专利代理机构>=北京纪凯知识产权代理有限公司

<代理人>=沙 捷

<申请日>=2001.02.14

<地址>=美国加利福尼亚

<摘要>=通过首先除去胶态汞和含吸附汞的固体，接着以含有至少一个

汞反应性硫原子的有机或无机化合物处理烃，除去原油、天然气冷

凝物或其它液烃中的汞。硫化物与污染烃的溶解汞反应形成含汞颗

粒，接着从烃中除去它们以产生纯化的具有减少的汞浓度的纯化产

物。优选地，处理剂是有机含硫化合物，例如二硫代氨基甲酸盐或

硫化异丁烯。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200610102351.9

<名称>=燃料油光氧化脱硫方法

<主分类号>=C10G27/04(2006.01)I

<分类号>=C10G27/04(2006.01)I;C10G32/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=河北科技大学

<发明（设计）人>=赵地顺;李发堂;周二鹏;王春芳;陈凤平

<公开（公告）日>=2009.04.22

<公开（公告）号>=CN100480358

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.12.31

<地址>=050018河北省石家庄市裕华东路70号

<摘要>=一种燃料油光氧化脱硫方法，将燃料油和水按一定体积比混合、搅拌，

并溶解一定量的光敏剂，以高压汞灯为光源进行照射，同时通入空气，并加

入吸附剂以增大溶液中氧气的溶解量，即可以实现对燃料油中含硫化合物的

氧化，反应2～5h后，将油品与水分离，燃料油中的含硫化合物被氧化为亚砜、

砜、硫酸盐等极性物质，转移到极性的水中而从燃料油中脱去，从而达到脱

硫的目的。其中，光敏剂为维生素B2、蒽醌、苯甲酮中的一种，吸附剂为沸

石、4A分子筛、硅胶、V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>中的一种。使用本发明，可在常温常压下以空气为

氧化剂，以水为萃取溶剂，以价格低廉的光敏剂促进反应，从而以较低的生

产成本将燃料油中的含硫化合物氧化成极性物质而溶于水中除去，实现清洁

油品的生产。

<国省代码>=河北;13

<REC>

<申请号>=CN200610025818.4

<名称>=一种含氟硅交链聚醚破乳剂及其制备方法

<主分类号>=C10G33/00(2006.01)I

<分类号>=C10G33/00(2006.01)I;C08G65/48(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海工程技术大学

<发明（设计）人>=肖稳发

<公开（公告）日>=2009.04.22

<公开（公告）号>=CN100480359

<专利代理机构>=上海科盛知识产权代理有限公司

<代理人>=赵志远

<申请日>=2006.04.19

<地址>=201620上海市松江大学城龙腾路333号

<摘要>=本发明涉及一种含氟硅交链聚醚破乳剂及其制备方法，该破乳剂由一种含

氟硅的羟基化合物(A)与一种含活性氢或活性羟基的醇、酸、酚、胺或含酚

树脂与氧乙烯基化试剂和氧丙烯化试剂聚合而成嵌段聚醚(B)，在交链剂(E)

甲苯二异氰酸酯(TDI)或多烷撑多异氰酸酯(PAPI)或二苯基甲烷-4，4’-二异氰酸

酯(MDI)的作用下聚合而成，该破乳剂的原料组分及重量百分含量如下：(A)

1％～15％，(B)70％～98％，(E)交链剂1％～15％。与现有技术相比，

本发明具有用量少、脱水温度低、脱水速度快、脱出水含油率低等特点，是一

种高效快速的原油破乳剂。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200610025820.1

<名称>=一种含氟交链聚醚破乳剂及其制备方法

<主分类号>=C10G33/00(2006.01)I

<分类号>=C10G33/00(2006.01)I;C08G65/323(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海工程技术大学

<发明（设计）人>=肖稳发

<公开（公告）日>=2009.04.22

<公开（公告）号>=CN100480360

<专利代理机构>=上海科盛知识产权代理有限公司

<代理人>=赵志远

<申请日>=2006.04.19

<地址>=201620上海市松江大学城龙腾路333号

<摘要>=本发明涉及一种含氟交链聚醚破乳剂及其制备方法，该破乳剂由一种含氟的

醇或酸或含氟的醇与氧乙烯基化试剂和氧丙烯化试剂聚合而成嵌段聚醚或含

氟的酸与氧乙烯基化试剂和氧丙烯化试剂聚合而成的酯(A)与一种含活性氢

或活性羟基的醇、酸、酚、胺或含酚树脂与氧乙烯基化试剂和氧丙烯化试剂聚

合而成嵌段聚醚(B)，在交链剂(E)甲苯二异氰酸酯(TDI)或多烷撑多异氰

酸酯(PAPI)或二苯基甲烷-4，4’-二异氰酸酯(MDI)的作用下聚合而成，该破

乳剂的原料组分及重量百分含量如下：(A)1％～45％，(B)40％～97％，

(E)交链剂2％～15％。与现有技术相比，本发明具有用量少、脱水温度低、

脱水速度快、脱出水含油率低等特点，是一种高效快速的原油破乳剂。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200710054192.4

<名称>=一种抑制和减缓燃油加热炉高温熔盐腐蚀的方法

<主分类号>=C10G75/02(2006.01)I

<分类号>=C10G75/02(2006.01)I;C10L1/188(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工集团公司;中国石化集团洛阳石油化工工程公司

<发明（设计）人>=于凤昌;徐  晓;徐  静;孟庆凯;孙志钦;郑战利;李朝发;张宏飞

<公开（公告）日>=2009.04.22

<公开（公告）号>=CN100480361

<专利代理机构>=郑州中民专利代理有限公司

<代理人>=郭中民

<申请日>=2007.04.09

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种抑制和减缓燃油加热炉高温熔盐腐蚀的方法。其方法是

使用一种组合物添加剂，该添加剂由50～80重量％镧化合物、10～30重量％铈化

合物和5～20重量％钕化合物组成，所述三种金属化合物以是金属的氧化物或有

机酸盐，当使用镧、铈和钕三种金属的氧化物时，直接将其喷洒在加热炉的炉

膛中或高温熔盐腐蚀的部位，使用镧、铈和钕三种金属的有机酸盐时，将其以

20～3000μg/g含量添加到燃料油中，以燃料油总重量计。使用该方法可有效抑

制和减缓加热炉高温钒熔融盐对加热炉炉管等的腐蚀，延长炉管的使用寿命，

同时有效抑制生成粘结性垢。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610012677.2

<名称>=利用油脂原料生产生物柴油的方法

<主分类号>=C10L3/00(2006.01)I

<分类号>=C10L3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=刘德江

<发明（设计）人>=刘德江

<公开（公告）日>=2009.04.22

<公开（公告）号>=CN100480362

<专利代理机构>=唐山永和专利商标事务所

<代理人>=张云和

<申请日>=2006.04.30

<地址>=063000河北省唐山市路北区德源里205-8-202

<摘要>=本发明涉及生物工程与能源领域，具体地说是一种利用

油脂原料生产生物柴油的方法，其步骤如下：a、将低碳酯与

油脂按摩尔比为3∶1～12∶1混合均匀，用泵打入可自动控

温的反应器；b、加入经扩大培养的活体细胞培养液，加入

量为油脂质量10～30％，保持活体细胞的培养温度及催化反

应温度为20℃～60℃，5～60小时后反应生成生物柴油和副

产物三甲(乙)酸甘油酯；c、用离心法、过滤法分离细胞、

生物柴油和副产物三甲(乙)酸甘油酯；d、副产物三甲(乙)

酸甘油酯与甲醇反应，生成低碳酯循环使用；e、过滤得到的

生物柴油经短程(分子)蒸馏精馏生物柴油粗品得到符合标

准的生物柴油。本方法可使生物柴油的工业化生产成本低于

化学法生产成本。

<国省代码>=河北;13

<REC>

<申请号>=CN00802316.6

<名称>=噻二唑添加剂和包含该添加剂的润滑组合物

<主分类号>=C10M135/36(2006.01)I

<分类号>=C10M135/36(2006.01)I;C07D285/12(2006.01)I;C10M159/12(2006.01)I;C10M129/16(2006.01)N;C10M145/28(2006.01)N;C10M145/30(2006.01)N;C10M145/34(2006.01)N;C10M145/36(2006.01)N;C10M129/24(2006.01)N

<申请（专利权）人>=R·T·范德比尔特公司

<发明（设计）人>=托马斯·J·卡罗尔;罗纳德·J·泰珀

<公开（公告）日>=2009.04.22

<公开（公告）号>=CN100480363

<专利代理机构>=中原信达知识产权代理有限责任公司

<代理人>=王维玉;丁业平

<申请日>=2000.10.20

<地址>=美国康涅狄格州

<摘要>=噻二唑-聚(醚)二醇反应产物和加合物用作极压添加剂。包含所述

反应产物和加合物的润滑组合物(例如润滑脂)显示出改善的Timken负

载性质。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN03815624.5

<名称>=用于转化法的催化剂

<主分类号>=C10G1/06(2006.01)I

<分类号>=C10G1/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=切夫里昂美国公司

<发明（设计）人>=K·R·吉布森;R·思雷尔凯尔;P·C·勒恩

<公开（公告）日>=2009.04.29

<公开（公告）号>=CN100482765

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=孙 爱

<申请日>=2003.06.12

<地址>=美国加利福尼亚

<摘要>=公开了一种用于重质原料加氢脱硫的改进催化剂。所述的催化剂

适用于在上流式加工装置中在线更换催化剂。其特点是具有比一般用

途的加氢处理催化剂较小的峰值孔径。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200480037727.1

<名称>=进料喷嘴组件

<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<分类号>=C10G11/18(2006.01)I;B01J8/24(2006.01)I

<申请（专利权）人>=国际壳牌研究有限公司

<发明（设计）人>=陈岳孟

<公开（公告）日>=2009.04.29

<公开（公告）号>=CN100482766

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=郑修哲

<申请日>=2004.11.11

<地址>=荷兰海牙

<摘要>=一种进料喷嘴组件，用于把气体和液态烃滴的混合物以大致片状

射流的形式引入到容器中，该进料喷嘴组件包括：喷嘴本体，在其上

游部分处设有把气体供给到所述喷嘴本体的装置和把液态烃供给到所

述喷嘴本体的装置，并且在下游端处设有封闭的出口端，该出口端设

有细长开口，其中在开口中定位一插入件，从而产生用于气体和液滴

的混合物的排出的连续环状开口。

<国省代码>=荷兰;NL

<REC>

<申请号>=CN200610012755.9

<名称>=一种煤气洗涤降温工艺

<主分类号>=C10K1/10(2006.01)I

<分类号>=C10K1/10(2006.01)I

<申请（专利权）人>=刘金成

<发明（设计）人>=刘金成

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500812

<专利代理机构>=石家庄科诚专利事务所

<代理人>=左燕生

<申请日>=2006.05.26

<地址>=050021河北省石家庄市育才街398号燕港新村26号楼2单元301

<摘要>=本发明涉及一种煤气洗涤降温工艺，它是将含尘含水汽煤气通入洗涤塔，

与塔顶洗涤热水逆流接触；洗涤废水经沉淀灰渣后入储水池，再泵入洗涤塔循

环使用；洗涤后的煤气入降温塔与冷却水接触，降温后的煤气流出塔顶，冷却

废水入储水池后泵入凉水塔冷却，冷却后分三路，一路经旁滤池后泵入降温塔

循环使用；一路进入热水池；另一路经旁滤池后排出系统。由于将洗涤和冷却

过程分别在洗涤塔和降温塔或复合洗涤塔中进行，洗涤水和降温水分别循环，

洗涤水量小，可降低沉降池造价80％以上的投资，避免了污水量过剩带来的污

水被迫排放，同时提高了一次水的利用率。本发明维修工作量小，降低了成本，

具有显著的社会经济效益和推广前景。

<国省代码>=河北;13

<REC>

<申请号>=CN200610047561.2

<名称>=利用煤粉柴油油浆为原料的工业锅炉液体燃料及其制备方法

<主分类号>=C10L1/32(2006.01)I

<分类号>=C10L1/32(2006.01)I

<申请（专利权）人>=辽河石油勘探局

<发明（设计）人>=张飘石;李金权

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500813

<专利代理机构>=盘锦辽河专利代理有限责任公司

<代理人>=孙景友

<申请日>=2006.08.24

<地址>=124010辽宁省盘锦市兴隆台区

<摘要>=本发明涉及利用煤粉柴油油浆为原料的工业锅炉液体燃料及其

制备方法，属液体燃料及其制备方法类。现技术中由于油田使用重油

燃料锅炉能源短缺，成本高，为此目的，本发明采用煤粉、柴油、油

浆、阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂合成的混合流体燃料，使

油浆及煤粉充分燃烧，提高了煤的利用率，又可代替油田热注锅炉使

用的重油，该液体燃料油具有污染低，效率高，流动性强，装卸储存

及直接雾化特点，不仅符合再生能源战略，还可缓解原油相对短缺的

局面，由于本发明使用方便，无需对现有锅炉进行改造，即可使用，

因此，可广泛用于工业锅炉燃烧。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200610021615.8

<名称>=熏食燃料及其制作方法

<主分类号>=C10L5/44(2006.01)I

<分类号>=C10L5/44(2006.01)I;A23B4/044(2006.01)I

<申请（专利权）人>=张云国

<发明（设计）人>=张云国

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500814

<专利代理机构>=成都市辅君专利代理有限公司

<代理人>=杨海燕

<申请日>=2006.08.18

<地址>=610006四川省广元市821厂生活区

<摘要>=本发明涉及一种熏制食物的燃料，及这种燃料的制作方法。本发明解决了传统熏食

植物燃料体积大，燃料投料频繁，易产生粉尘和有害物等问题。本发明是在传统熏食植

物燃料粉中加入木炭粉、粘合剂、助燃剂、保湿剂、水等成份物质，经混匀后压制成密

度均匀的规定形状，使其达到投料规范、定量，并能成型长时间充分均匀燃烧，从而使熏

食燃料使用更为方便，并能减少用量，降低粉尘和有害烟雾生成。本熏食燃料制作方法

简单，只需将一定粒度的植物燃料粉和木炭粉与粘合剂、助燃剂、保湿剂、水等混匀，

在规定的模具中压制成形即可。

<国省代码>=四川;51

<REC>

<申请号>=CN200410022909.3

<名称>=利用双氰胺废渣生产固体燃料的制造方法

<主分类号>=C10L5/48(2006.01)I

<分类号>=C10L5/48(2006.01)I

<申请（专利权）人>=曾求成

<发明（设计）人>=曾求成

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500815

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2004.02.23

<地址>=412400湖南省株洲市茶陵县城关镇云阳街工农新村62号

<摘要>=本发明是充分利用生产双氰胺厂家在生产该产品的过程中，所排出

的工业废渣添加有机或无机粘结剂，通过深化加工制成多种类型的固

体燃料。使废渣中的固定碳得到充分利用。通过合理配方和添加粘结

剂制成本产品，能够广泛适用于工农业生产的多个领域，而且生产成

本低，产品质量好，治理了工业废渣，节省了大量煤矿资源和土地资

源，有很好的经济价值和社会价值。

<国省代码>=湖南;43

<REC>

<申请号>=CN200410048109.9

<名称>=润滑组合物

<主分类号>=C10M135/10(2006.01)I

<分类号>=C10M135/10(2006.01)I

<申请（专利权）人>=英菲诺姆国际有限公司

<发明（设计）人>=L·尚巴尔;A·邓恩

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500816

<专利代理机构>=北京市中咨律师事务所

<代理人>=林柏楠;刘金辉

<申请日>=2004.06.11

<地址>=英国牛津郡

<摘要>=用于以含硫量低于1.5％的燃料为动力的船用柴油发动机的船用柴油

机汽缸润滑组合物，组合物的总碱值按照ASTM D2896测定为高于30并

低于70，并含有至少40重量％的具有润滑粘性的油及用至少两种表面活

性剂、其中之一为水杨酸盐制备的至少一种清洁剂。

该船用柴油机汽缸润滑组合物在减少沉积物(特别是活塞上的沉积物)

的形成方面表现出良好性能。该船用柴油机汽缸润滑组合物在高于250℃

的温度下仍表现出良好的润滑性能。

<国省代码>=英国;GB

<REC>

<申请号>=CN03823132.8

<名称>=润滑油组合物

<主分类号>=C10M137/12(2006.01)I

<分类号>=C10M137/12(2006.01)I;C10M137/00(2006.01)I;C10M137/06(2006.01)N;C10N10/04(2006.01)N;C10N30/04(2006.01)N;C10N30/06(2006.01)N;C10N30/08(2006.01)N;C10N30/10(2006.01)N;C10N40/25(2006.01)N

<申请（专利权）人>=新日本石油株式会社

<发明（设计）人>=八木下和宏

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500817

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=孙 爱

<申请日>=2003.08.26

<地址>=日本东京

<摘要>=公开了一种润滑油组合物，其包括：润滑基础油，(A)至少一类选

自特定的磷酸酯和其盐的化合物，或者其与(B)至少一类选自特定磷酸

酯的特定金属盐的化合物的组合，其具有优良的氧化稳定性、碱值保持

性能、耐磨性能、极压性能、和耐腐蚀性能，因此可尤其适用作用于内

燃机的润滑油。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN03821981.6

<名称>=润滑油组合物

<主分类号>=C10M163/00(2006.01)I

<分类号>=C10M163/00(2006.01)I;C10M133/16(2006.01)N;C10M133/56(2006.01)N;C10M137/00(2006.01)N;C10M159/22(2006.01)N;C10N10/02(2006.01)N;C10N10/04(2006.01)N;C10N30/04(2006.01)N;C10N30/06(2006.01)N;C10N40/25(2006.01)N

<申请（专利权）人>=新日本石油株式会社

<发明（设计）人>=八木下和宏

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500818

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=孙 爱

<申请日>=2003.08.04

<地址>=日本东京

<摘要>=公开了一种润滑油组合物，其包括：润滑基础油；(A)特定的碱金

属或碱土金属水杨酸盐和/或其过碱化的盐或碱性盐，其量为就金属而

言0.005-5质量％，(B)含磷抗磨剂，其量为就磷而言0.005-0.2质量％，

和(C)酰胺化合物，其量为0.01-1质量％，并包括以组合物的总质量计

总量为0.3质量％或更少的硫。所述润滑油组合物是低硫润滑油，其具

有极其优良的抗磨性能和长换性能，并且特别适合用于内燃机。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610046751.2

<名称>=用植物秸秆生产液化燃气的方法

<主分类号>=C10B53/02(2006.01)I

<分类号>=C10B53/02(2006.01)I;F25J1/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=王明清;杨月颖

<发明（设计）人>=王明清;杨月颖

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497524

<专利代理机构>=沈阳利泰专利商标代理有限公司

<代理人>=刘忠达

<申请日>=2006.05.31

<地址>=110035辽宁省沈阳市皇姑区延河街100-4

<摘要>=用植物秸秆生产液化燃气的方法，是将植物秸秆320kg装入到气化炉中在

缺氧条件下燃烧，烟气进入净化器I中，通过10-15％ NaOH溶液净化后的气

体进入净化器II，加入900-1000kg70-90％乙醇，溶解CO，排出废气，含CO

乙醇通过管路输送到混合液分离器内，并加热，排出N<sub>2</sub>等不溶气体，分离出CO

可燃气体过滤后送入储罐，压力10-15MPa，温度40-60℃，然后用压缩机将

CO液化送入液化气钢瓶。本发明的优点在于可利用植物秸秆等有机物，规模化、

工业化生产液化气，可作为商品供应城乡需要，具有良好的经济和社会效益。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200610053790.5

<名称>=一种精制竹醋液的制备工艺

<主分类号>=C10C5/00(2006.01)I

<分类号>=C10C5/00(2006.01)I;C07B63/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=涂志龙;叶永胜

<发明（设计）人>=涂志龙;叶永胜

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497525

<专利代理机构>=杭州丰禾专利事务所有限公司

<代理人>=王晓峰

<申请日>=2006.10.11

<地址>=323300浙江省遂昌县西街276号

<摘要>=本发明涉及竹材热解领域，是关于竹子在干馏炭化过程中产生的液体产物

竹醋液提纯精制的方法。精制方法包括如下步骤：①在竹醋原液中加入占竹醋

原液重量百分比为1％～2％的活性炭或竹炭，加温搅拌3～4小时后静置，过滤，

除去残渣；②将经过滤得到的竹醋液上清液过新处理过的装有离子交换树脂的

树脂柱，经纯化分离后，所得液体即为精制竹醋液；③将制得的精制竹醋液立

即放入遮光性良好的成品罐中储存。本发明的有益效果为能简便、省时、能耗

低、成本低廉得生产出总有机酸损失低、焦油含量低、无烟熏味的精制竹醋液。

<国省代码>=浙江;33

<REC>

<申请号>=CN200510082972.0

<名称>=基于离子液体的生物柴油合成方法

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国科学院过程工程研究所

<发明（设计）人>=张锁江;孙  剑;张建敏;张香平;李增喜

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497526

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2005.07.08

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条一号

<摘要>=本发明涉及一种基于离子液体的生物柴油合成方法。其特征是使用动植物油脂

和甲醇作为反应物，催化剂选自酸性、碱性咪唑类离子液体中的一种或这种离子

液体与其他催化剂形成的复合催化剂，其中其他催化剂按照离子液体的酸碱性选

自酸、碱中的一种，通过酯交换合成生物柴油。与传统的酸碱催化剂相比，该方

法具有腐蚀性低，反应速度快，过程清洁，催化剂具有结构可调性，可重复使用

等特点，有比较好的工业应用前景。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610090664.7

<名称>=清洁汽油及其制备方法

<主分类号>=C10L1/02(2006.01)I

<分类号>=C10L1/02(2006.01)I;C10L1/04(2006.01)I;C10L1/30(2006.01)I

<申请（专利权）人>=林楼飞

<发明（设计）人>=林楼飞

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487088

<专利代理机构>=北京三聚阳光知识产权代理有限公司

<代理人>=翁坚刚

<申请日>=2006.07.03

<地址>=325600浙江省乐清市宁康西路338号

<摘要>=本发明涉及一种清洁汽油配方及该种清洁汽油的制备方法。该种清洁汽油的组分及

各组分的重量百分含量为：基础汽油：5％～10％，甲醇：30％～40％，稀释剂：40％～

60％，核心添加剂：1％～3％。该种清洁汽油的制备方法是：①先配制核心添加剂；②

环境压力下，边搅拌边将称量好的基础汽油、甲酵和稀释剂加入到调和罐中，同时使混

合物料的温度保持在5℃～50℃；当物料全部加入并混合均匀后，在搅拌下再向混合物

料中加入步骤①中配制好的核心添加剂，当混合均匀后，即可将混合物料作为清洁汽油

成品。本发明的清洁汽油的环保效果较好、成本较低。

<国省代码>=浙江;33

<REC>

<申请号>=CN200410069125.6

<名称>=柴油多效添加剂组合物

<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=王  强

<发明（设计）人>=毕载俊;徐国梁;王  强;杨晓雪;张  萍

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487089

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2004.07.06

<地址>=100020北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际中心1503室

<摘要>=柴油多效添加剂组合物，其组分包括：(a)一种用单聚异丁烯丁

二酰亚胺和双聚异丁烯丁二酰亚胺和/或多聚异丁烯丁二酰亚胺按一

定比例调配的混合物，(b)一种带有烷基和/或烷基酚的聚氧乙烯醚。

所述组分(a)、(b)的用量重量份数比为(a)(15～25)∶(b)(10～

20)。

该组合物加入到车用柴油中，能够阻止不安定组分所形成的一些

微小氧化颗粒的聚集，使其均匀的分散在柴油中，不会造成喷油嘴的

堵塞，保持良好的雾化状态。该组合物可以提高发动机动力性能，减

少油耗，降低有害物质的排放量。其使用性能可以用微爆理论解释其

作用机理。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410069126.0

<名称>=汽油清净剂组合物

<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=王  强

<发明（设计）人>=毕载俊;徐国梁;王  强;杨晓雪;张  萍

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487090

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2004.07.06

<地址>=100020北京市朝阳区吉庆里14号佳汇国际中心1503室

<摘要>=一种汽油清净剂组合物，其组分包括有：(a)一种聚异丁烯胺(b)

一种以上带有烷基酚和/或二羟基的聚醚；(c)两种以上聚氧乙烯醚，

(a)、(b)、(c)的用量重量份数比为(a)(44～54)∶(b)(12～22)∶(c)

(39～49)。

该组合物能有效地去除点燃式汽车发动机燃油系统(包括喷油

器、进气阀及汽油所经过部位)所形成的油泥和沉胶。并且能够抑制

沉胶在上述部位的生成。使用该组合物可以减少燃油消耗，提高发动

机动力，降低一氧化碳、碳氢化合物等有害物质排放量，使燃烧更充

分。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200810011142.2

<名称>=草食动物粪便燃料及其制造方法

<主分类号>=C10L5/42(2006.01)I

<分类号>=C10L5/42(2006.01)I

<申请（专利权）人>=刘明全

<发明（设计）人>=刘明全

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487091

<专利代理机构>=铁岭天工专利商标事务所

<代理人>=张 沈

<申请日>=2008.04.22

<地址>=112003辽宁省铁岭市清河区杨木林子乡八社村谭志伟转刘明全收

<摘要>=一种草食动物粪便燃料，是圆柱形或直六面体形块，其组成成分

有草食动物的粪便、锯末和农作物秸秆，草食动物粪便燃料中，草食

动物的粪便、锯末和农作物秸秆以干基计的重量份分别是100、14～

20、14～20。本发明的产品以草食动物的粪便为主要原料，是一种可

再生能源。产品制造方法简单，原料易得，成本低廉，产品的形状规

则，密度较大，可与已有技术中的燃料一样使用，运输、贮存和使用

方便。用农作物秸秆作为草食家畜动物的食料，可以发展草食家畜动

物的饲养业，再用草食家畜动物的粪便作为原料制作本发明的燃料产

品，是合理的利用农作物秸秆的路线，产品可用于发电或民用。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200410025597.1

<名称>=一种油品减粘剂

<主分类号>=C10M137/04(2006.01)I

<分类号>=C10M137/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海良田化工有限公司

<发明（设计）人>=黎益观;程珠龙;史美红;吴  斌;黎益明;沈华英;袁晓健

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487092

<专利代理机构>=上海科盛知识产权代理有限公司

<代理人>=赵志远

<申请日>=2004.06.30

<地址>=201503上海市金山区新农镇慧农村9112号

<摘要>=本发明涉及一种油品减粘剂，该减粘剂由阻聚剂和舒展剂复配而成，其

重量配方包括：阻聚剂10～40％，舒展剂10～40％，其余为烃类溶剂。与现有

技术相比，本发明为了防止急冷油在较高的温度下粘度急剧上升，采用了阻

聚与舒展相结合的方法。一方面阻聚成分可以抑制急冷油当中的不饱和化合

物的聚合，另一方面舒展成分能够吸附在急冷油分子上，使卷缩的分子以线

状的形态存在，不至于相互缠绕，减小分子之间的内摩擦力，从而减小液体

的粘度。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200610065737.7

<名称>=一种亚磷酰胺酯类极压抗磨剂及其制备和应用

<主分类号>=C10M137/04(2006.01)I

<分类号>=C10M137/04(2006.01)I;C10N30/06(2006.01)N

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=李云鹏;甘伟斌

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487093

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2006.03.15

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明提供的一种极压抗磨剂，具有以下通式结构：

式中R、R′为相同或不相同的C<sub>1</sub>～C<sub>20</sub>直链或支链的烷基、环烷基、芳

基或芳烷基，R″为氨基或C<sub>1</sub>～C<sub>18</sub>的直链或支链的烷基、芳基、芳烷

基或环烷基。本发明提供的抗磨剂是由三氯化磷与C<sub>1</sub>～C<sub>20</sub>醇类和水合

肼或C<sub>4</sub>～C<sub>18</sub>有机胺反应而成。本发明抗磨剂可以用于润滑油、润滑脂

中，推荐用量为0.1～3.0w％。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610065738.1

<名称>=一种磷酰胺酯类极压抗磨剂及其制备和应用

<主分类号>=C10M137/16(2006.01)I

<分类号>=C10M137/16(2006.01)I;C10N30/06(2006.01)N

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=李云鹏;甘伟斌

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487094

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2006.03.15

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明提供的一种极压抗磨剂，具有以下通式结构：

式中R、R′为相同或不相同的C<sub>1</sub>～C<sub>20</sub>直链或支链的烷基、环烷基、芳

基或芳烷基，R″为氨基(-NH<sub>2</sub>)或C<sub>1</sub>～C<sub>18</sub>的直链或支链的烷基、芳

基、芳烷基或环烷基。本发明提供的抗磨剂是由三氯氧磷与C<sub>1</sub>～C<sub>20</sub>醇类

和水合肼或C<sub>4</sub>～C<sub>18</sub>有机胺反应而成。本发明抗磨剂可以用于润滑油、润

滑脂中，推荐用量为0.1～3.0w％。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410096690.1

<名称>=烃制冷剂用冷冻机油

<主分类号>=C10M155/02(2006.01)I

<分类号>=C10M155/02(2006.01)I;C10N40/30(2006.01)N

<申请（专利权）人>=株式会社日本能源

<发明（设计）人>=开米贵;高桥仁

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487095

<专利代理机构>=北京市中咨律师事务所

<代理人>=段承恩;田 欣

<申请日>=2004.12.03

<地址>=日本东京都

<摘要>=本发明提供可以抑制起泡，防止压缩机的空泡的发生，降低运转噪音

的烃制冷剂用冷冻机油。其是通过在以矿物油为主成分的基油中添加了

1～20ppm聚醚改性的硅油和/或平均分子量80,000或其以上的硅油形成

的烃制冷剂用冷冻机油，优选地，作为上述矿物油，使用由n-d-M环分析

获得的％CA为15或其以下，氮50ppm或其以下，硫2,000ppm或其以

下的矿物油，另外，作为烃制冷剂，使用丙烷和/或异丁烷。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610076188.3

<名称>=纳米稠化剂润滑脂及其制备方法

<主分类号>=C10M169/04(2006.01)I

<分类号>=C10M169/04(2006.01)I;C10M125/22(2006.01)N;C10M125/10(2006.01)N;C10M125/02(2006.01)N;C10M159/08(2006.01)N;C10M125/26(2006.01)N;C10M155/02(2006.01)N

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=刘大军;孙洪伟;王  平

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487096

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2006.04.28

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种纳米稠化剂润滑脂，以润滑脂重量为基准，包括：(1)粒径范围在1nm～

100nm，摩擦系数在0.001～0.8之间的纳米无机颗粒稠化剂，重量含量为1％～

30％；(2)结构稳定剂，重量含量为0.1％～10％；(3)基础油，余量。所述纳米无

机颗粒选自氧化物、硫化物、氮化物、氟化物、碳化物、碳酸盐、硅酸盐、单质中

的一种或多种。所述结构稳定剂为一种或多种选自有机酸、有机酸盐、醇、胺和酰

胺中的极性有机化合物。本发明采用纳米无机颗粒或粉末作为润滑脂的稠化剂，制

得的润滑脂稠化剂量低，并且具有极好的高温特性和低温特性，以及良好的胶体安

定性和氧化安定性。本发明的润滑脂可用于高温部件处的润滑，也可作为高低温润

滑脂使用。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN03158300.8

<名称>=高反应性碳材的制造方法

<主分类号>=C10B57/06(2006.01)I

<分类号>=C10B57/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中化镇江焦化有限公司

<发明（设计）人>=万红根;单成齐;孙加林;张才生

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489060

<专利代理机构>=镇江京科专利商标代理有限公司

<代理人>=夏哲华

<申请日>=2003.09.23

<地址>=212114江苏省镇江市丹徒经济开发区中化镇江焦化有限公司

<摘要>=本发明涉及一种冶金原料的制造，具体是一种高反应性碳材的制

造方法。本发明的方法是：配料时，在常规炼焦方法所使用的炼焦精煤

原料基础上，添加入焦粉与之进行配料，其中，添加的焦粉粒度控制在

100目以下，焦粉细度合格率大于80％，焦粉加入量为5～20％；精煤的

细度(小于3mm)合格率大于85％；混合料的细度(小于3mm)合格率高

于90％；配料后，采用常规炼焦设备进行煅烧，煅烧温度为1000～1400

℃，炼焦速度控制在8～14mm/h，直至成品。本发明方法获得的冶金碳

材产品在具有高反应后强度的同时具有高反应性和较高的冷态强度，同

时该方法操作简便、生产稳定。

<国省代码>=江苏;32

<REC>

<申请号>=CN200610008415.9

<名称>=一种加氢裂化方法

<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I

<分类号>=C10G65/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石化镇海炼油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=戴宝华;吴子明;胡江青;刘  涛;屠伟龙;赵玉琢;白振民;孙洪江

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497547

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2006.01.19

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种加氢裂化方法。该方法包括重质馏分油和劣质催化裂化

柴油分别经加氢精制后，所得的物流混合，进入加氢裂化反应器，所得的裂化

产物经气液分离后，其中液相经分馏得到轻石脑油、重石脑油、航煤、柴油和

尾油。所用劣质催化裂化柴油的密度在0.9g/ml以上，芳烃含量为60wt％以上，

十六烷值＜30。本发明方法充分利用加氢裂化工艺的特点，以重质馏分油和劣质

催化裂化柴油为原料，生产高芳潜重石脑油和优质尾油，可分别作为优质的催

化重整原料和蒸汽裂解制乙烯原料。本发明方法所生产的高芳潜的重石脑油，

经催化重整处理，会副产大量的重整氢气，可用于本发明加氢裂化过程中，使

本发明方法更加经济、合理。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200380106962.5

<名称>=重质原料例如重质原油和蒸馏渣油转化的方法

<主分类号>=C10G67/04(2006.01)I

<分类号>=C10G67/04(2006.01)I;C10G65/12(2006.01)I;C10G67/16(2006.01)I

<申请（专利权）人>=艾尼股份公司;斯南普罗吉蒂联合股票公司;埃尼里塞奇公司

<发明（设计）人>=R·蒙塔纳里;M·马奇昂那;N·帕纳里蒂;A·德比安科;S·罗西

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497548

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=孙 爱

<申请日>=2003.12.12

<地址>=意大利罗马

<摘要>=一种能将选自重质原油、蒸馏渣油、来自催化处理过程的重油、

热焦油、油砂沥青、各种煤和其它一些源自称为黑油的烃类高沸点原

料的重质原料转化的方法，所述的方法组合使用以下三个工艺单元：

采用淤浆相状态催化剂的加氢转化(HT)单元、蒸馏或闪蒸(D)单元、脱

沥青(SDA)单元，包括以下步骤：选自重质原油、蒸馏渣油、催化处理

得到的重质油、热焦油、油砂沥青、各种煤和来自称为黑色油料的其

他高沸点烃类原料的重质原料转化的方法，所述的方法组合使用以下

三种工艺单元：淤浆相中有催化剂的加氢转化(HT)、蒸馏或闪蒸(D)、

脱沥青(SDA)，包括以下步骤：·将至少一部分重质原料和/或至少大

部分在脱沥青单元中得到的含沥青质的料流与适合的加氢催化剂混

合，并将得到的混合物送到充入氢或氢和H<sub>2</sub>S混合物的加氢处理反应

器(HT)；·将含有加氢处理反应产物和分散相状态催化剂的料流送入一

或多个蒸馏或闪蒸步骤(D)，从而将来自加氢处理反应的不同馏分分离

开来；·将至少一部分离开闪蒸单元的含有分散相状态催化剂、原料脱

金属过程生成的富金属硫化物和可能焦炭的蒸馏渣油(焦油)或液体循

环到存在溶剂的脱沥青区(SDA)，任选还有至少一部分重质原料作为进

料，得到两股料流，一股包括脱沥青油(DAO)而另一股包括沥青质，特

征在于，要将一部分来自脱沥青段(SDA)称为冲洗料流的含沥青质料流

送入有适合溶剂的处理区，以便将产物分离成固体馏分和液体馏分，

随后从液体馏分中移出所述溶剂。

<国省代码>=意大利;IT

<REC>

<申请号>=CN200510069560.3

<名称>=一种改进的溶剂脱蜡方法

<主分类号>=C10G73/22(2006.01)I

<分类号>=C10G73/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=杨文中;杨三庆;丁  洛;王玉章;曹谊华

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497549

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.05.16

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种改进的溶剂脱蜡方法，在常规的溶剂脱蜡或溶剂脱蜡脱油过程中，

加入无灰高分子混合物，该混合物包括：A)聚α-烯烃，B)聚乙烯或乙

烯-丙烯共聚物，C)醇类的聚合物及其衍生物。该方法使用的助剂与现有

技术中的助剂相比，不仅对脱蜡段有效，提高脱蜡油收率，提高脱蜡段滤

机滤速，而且对脱油段有效，特别是对极难处理的加氢处理、加氢改质原

料、重质馏分油、脱沥青油料，在提高滤速的基础上，明显降低脱油蜡的

含油量，提高蜡的质量。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410066693.0

<名称>=一种有机镁除钒剂的制备方法

<主分类号>=C10G75/02(2006.01)I

<分类号>=C10G75/02(2006.01)I;C10L1/30(2006.01)I

<申请（专利权）人>=卢  箭

<发明（设计）人>=卢  箭

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497550

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2004.09.25

<地址>=312300浙江省上虞百官街道恒利小区藕舫路409号

<摘要>=本发明公开了一种有机镁除钒剂的制备方法，为提供一种简单可

行、成本低、无污染物产生的油溶性有机镁除钒剂制备方法。本发明

采用以下技术方案：A.将氢氧化镁或氧化镁配制成水相乳液；B.

将芳烃磺酸和石油基环烷酸混合配成油相乳液；C.在搅拌下，将油

相乳液加入到水相乳液中，待混和物澄清后，去掉上层的液体，再加

入柴油、联苯、联苯醚二种或二种以上混和物，然后升温脱水熟化得

到有机镁除钒剂粗品；D.在步骤C得到的粗品中加入丁酮肟或环己

酮肟，得到有机镁除钒剂。上述技术方法能到一种含镁量高、性能稳

定、使用便利、效果佳贮存稳定的除钒剂产品。

<国省代码>=浙江;33

<REC>

<申请号>=CN200510017683.2

<名称>=秸秆类纤维原料生产燃料乙醇的工艺

<主分类号>=C10L1/02(2006.01)I

<分类号>=C10L1/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=河南农业大学;河南天冠企业集团有限公司

<发明（设计）人>=张百良;宋安东

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497551

<专利代理机构>=郑州联科专利事务所（普通合伙）

<代理人>=时立新

<申请日>=2005.06.14

<地址>=450002河南省郑州市文化路95号机电工程学院

<摘要>=本发明公开了一种秸秆类纤维原料生产燃料乙醇的工艺，包括以下步骤(1)原料选

取；(2)粉碎；(3)预处理；(4)双酶糖化；(6)灭菌；(7)嗜鞣管囊酵母(Pachysolen

tannophilus)P-01的扩大培养和应用；(8)发酵；(9)蒸馏；其特征是：预处理采用液

态粗酶液降解农作物秸秆的方法进行木质素降解处理，具体步骤(一)菌种：杂色云芝

(Coridus versicolor)，(二)粗漆酶生产；①培养基生成条件；②发酵：按每100ml接

6个杂色云芝菌种塞，28～30℃，150rpm振荡培养7d，滤去菌丝，得粗漆酶；(三)粗过

氧化物酶生产，①培养基②发酵：按每100ml接6环黄孢原毛平革菌孢子，37～39℃，

静止培养9d，滤去菌丝，得粗过氧化物酶；(四)酶液降解农作物秸秆条件，向农作物秸

秆粉中加入粗过氧化物酶和粗漆酶各1ml，混匀，在45℃、pH4.5时对农作物秸秆进行作

用72h。本方法能够提高乙醇产出率、降低成本。

<国省代码>=河南;41

<REC>

<申请号>=CN200510017684.7

<名称>=秸秆类纤维原料生产燃料乙醇的方法

<主分类号>=C10L1/02(2006.01)I

<分类号>=C10L1/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=河南农业大学

<发明（设计）人>=张百良;宋安东

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497552

<专利代理机构>=郑州联科专利事务所（普通合伙）

<代理人>=时立新

<申请日>=2005.06.14

<地址>=450002河南省郑州市文化路95号机电工程学院

<摘要>=本发明公开了一种秸秆类纤维原料生产燃料乙醇的方法，包括以下步骤(1)原料选取；

(2)粉碎；(3)预处理；(4)双酶糖化；(6)灭菌；(7)嗜鞣管囊酵母(Pachysolen tannophilus)

P-01的扩大培养和应用；(8)发酵；(9)蒸馏；其特征是：预处理采用白腐真菌固态培养

降解农作物秸秆的方法进行木质素降解处理，具体步骤(一)菌种选取：黄孢原毛平革菌

(Phanerochete chrysosporium)该菌种由中国农科院上海食用菌所惠赠，为一种真菌，在

特定的培养基条件下可以产生分解木质素的酶类，包括木质素过氧化物酶、锰依赖过氧化

物酶和漆酶等；(二)特定的培养基生成条件①向每100克干农作物秸秆中加入2克的葡萄

糖和0.3克的氯化铵，水100克，混匀，121℃下灭菌2h，接入黄孢原毛平革菌进行培养

降解；②培养降解的条件：接种量为5％，37-39℃，pH自然，料容比为1∶5(料干重∶容

器体积)，周期为30天。本方法能够提高乙醇产出率、降低成本。

<国省代码>=河南;41

<REC>

<申请号>=CN200410060578.2

<名称>=乙醇柴油混合燃料及其制备方法

<主分类号>=C10L1/04(2006.01)I

<分类号>=C10L1/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=河南天冠企业集团有限公司

<发明（设计）人>=冯文生;杜风光;杨建萍;马伟东;崔心存;陈伟红;孙沛勇

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497553

<专利代理机构>=郑州联科专利事务所（普通合伙）

<代理人>=田小伍

<申请日>=2004.10.20

<地址>=473000河南省南阳市建设东路16号

<摘要>=乙醇柴油混合燃料，由体积比60-95％的轻柴油、4-30％的乙醇和

0.2-10％的助溶剂组成。这种燃料低温稳定性好，长期存放不分层，存放

期一般都在三个月以上；环境效益显著，通过台架试验证实，使用该混合

燃料E5(含乙醇5％V/V)比使用纯柴油柴油机自由加速烟度下降48.15％；

使用该混合燃料E10(含乙醇10％V/V)比使用纯柴油柴油机排放烟度降低

24.00-66.99％。使用该混合燃料E15(含乙醇15％V/V)比使用纯柴油柴油

机排放烟度下降50.0-78.4％。本发明制备工艺简单，成本较低，不对现

有柴油发动机作任何改动就可以使用；助溶剂原料来源广泛，成本相对较

低，可以满足大规模推广使用。

<国省代码>=河南;41

<REC>

<申请号>=CN200710079034.4

<名称>=甲醇燃料安全添加剂及其加入方法

<主分类号>=C10L1/14(2006.01)I

<分类号>=C10L1/14(2006.01)I

<申请（专利权）人>=山西佳新能源化工实业有限公司

<发明（设计）人>=朱自强;毛顺德;王建忠

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497554

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2007.02.09

<地址>=030600山西省晋中市榆次区粮店街61号

<摘要>=本发明涉及一种甲醇燃料安全添加剂，包括如下重量百分比的组份：

分散艳蓝40-45％、醇溶耐晒蓝45-50％和甲醇10％。本发明还公开了一种

在甲醇燃料中加入上述添加剂的方法。在甲醇燃料中加入本发明的安全

添加剂后，醇类燃料由无色变为蓝色，可以区别于汽柴油，使人们易于

辨识，起安全提示、警告、告知的作用。而且对使用甲醇燃料的汽车的

动力性能、加速性能、污染物排放、燃料消耗量等等均没有影响。

<国省代码>=山西;14

<REC>

<申请号>=CN200410073647.3

<名称>=能改善柴油颜色稳定性的抗磨添加剂的制备方法

<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=蔺建民;朱同荣;黄燕民;宋海清;闾邱祁鸣;王淑清;李  航

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497555

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2004.08.31

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种能改善柴油颜色稳定性的抗磨添加剂，由C<sub>6</sub>～C<sub>40</sub>脂肪酸和

C<sub>1</sub>～C<sub>6</sub>醛以及C<sub>2</sub>～C<sub>20</sub>有机胺在50～200℃反应得到，其中脂肪酸与甲醛、

有机胺的摩尔比是1∶0.1～10∶0.1～10，有机胺是至少一种多烯多胺、

氨基醇或者烷氧基多胺，或其与C<sub>3</sub>～C<sub>20</sub>脂肪胺、环烷基胺或者杂环胺

的摩尔比为1∶0.01～10的混合物。本发明提供的多效添加剂既能改善

低硫柴油能润滑性，又能改善柴油的颜色稳定性，也可减缓柴油中氧

化沉渣的生成。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510010515.0

<名称>=加压气化防水免烘干气化工业型煤粘结剂

<主分类号>=C10L5/12(2006.01)I

<分类号>=C10L5/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=陈福才

<发明（设计）人>=陈福才

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497556

<专利代理机构>=鹤岗市大地专利事务所

<代理人>=宫小平

<申请日>=2005.11.05

<地址>=154101黑龙江省鹤岗市南山区23委12组

<摘要>=一种加压气化防水免烘干气化工业型煤粘结剂，其主要是利用

50％索瑞尔水泥、与15％膨润土、20％炼钢废渣、10％石墨废尾矿、5％磷

酸三钠粉碎混合而成的粉状材料的粘结剂，该材料加工成型煤，冷强

度高，防水性好可露天堆放不怕雨淋，便于运输。成本低、工艺简单，

便于维修。使型煤热稳定性好，气化率高省煤，固硫效果好，是加工

气化工业型煤最理想的粘结剂。解决了以往加工型煤不防水、气化率

低、烧不透有黑心、热强度低塌炉不透气等难题。

<国省代码>=黑龙江;23

<REC>

<申请号>=CN200510029124.3

<名称>=从炼厂干气中分离回收轻烃的工艺

<主分类号>=C10G5/06(2006.01)I

<分类号>=C10G5/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海东化环境工程有限公司

<发明（设计）人>=赵小平;吴利军;王立国

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487078

<专利代理机构>=上海浦一知识产权代理有限公司

<代理人>=丁纪铁

<申请日>=2005.08.26

<地址>=200122上海市浦东新区浦电路489号

<摘要>=本发明公开了一种从炼厂干气中分离回收轻烃的工艺。该工艺将炼厂干气用压缩机压

缩后，经气液分离器分离出其中的冷凝水；再经两级有机蒸汽膜分离器浓缩其中的轻烃，

从而实现对轻烃的回收。采用本发明工艺可使乙烯、乙烷的回收率达到94％以上。本发明

适用于从催化裂化、催化裂解、焦化裂化及其它石油炼制过程产生的炼厂干气中回收轻烃

(主要是乙烯、乙烷)作为乙烯装置、乙苯等装置的原料。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200510089081.8

<名称>=新型结构及排布的裂解炉用两程辐射炉管

<主分类号>=C10G9/14(2006.01)I

<分类号>=C10G9/14(2006.01)I;C07C4/04(2006.01)N

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司

<发明（设计）人>=何细藕;李保有;李昌力;薄建民;邵  晨;涂国华;孙向军;刘海军;李延生;赵  旭;郭英锋

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487079

<专利代理机构>=北京方韬法业专利代理事务所

<代理人>=吴景曾

<申请日>=2005.08.05

<地址>=100029北京朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种新型结构及排布的裂解炉用两程辐射炉管，包括

由一根进口管及一根出口管组成每一个1-1型排列的辐射

炉管，以及由两个平行的进口管和一个出口管组成每一个

2-1型排列的辐射炉管。进口管和出口管在同一平面，进

口管和出口管底部的连接件为U型管连接件，该U型管连

接件为一立体件，以进口管和出口管所在平面为对称面，

从两个连接部位分别向该对称面的两侧等幅倾斜；辐射炉

管的进口和出口交错排布，每一根出口管的两侧相邻的炉

管为进口管。本发明可使辐射室温度分布更加均匀，辐射

炉管周向受热均匀，消除底部连接件的偏心对辐射炉管的

附加力，避免辐射炉管弯曲变形，延长裂解炉的运行周期

和辐射炉管的使用寿命。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410006189.1

<名称>=一种生产低碳烯烃和芳烃的化工型炼油方法

<主分类号>=C10G11/00(2006.01)I

<分类号>=C10G11/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=李大东;汪燮卿;龙  军;达志坚;舒兴田;谢朝钢;聂  红;张久顺

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487080

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2004.03.08

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种生产低碳烯烃和芳烃的化工型炼油方法，原料油与经再生的催化

裂解催化剂、水蒸汽在催化裂解反应器内接触，在温度500～700℃、压

力0.15～0.4MPa、催化裂解催化剂与原料油的重量比5～50、水蒸汽与原

料油的重量比0.05～0.6的条件下反应，分离待生催化剂和反应油气，待

生催化剂经再生后返回反应器；分离反应油气得到目的产物低碳烯烃和

芳烃。该方法从重质原料最大限度地生产丙烯、乙烯等低碳烯烃，其中

丙烯的产率超过30重％，同时联产甲苯与二甲苯等芳烃。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610162084.4

<名称>=一种无沉降器催化裂化装置

<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<分类号>=C10G11/18(2006.01)I;B01J8/24(2006.01)I;B01J8/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油大学(北京)

<发明（设计）人>=魏耀东;卢春喜;高金森;宋健斐;时铭显

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487081

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.12.12

<地址>=102249北京市昌平区府学路18号中国石油大学(北京)

<摘要>=一种无沉降器催化裂化装置，涉及烃原料流化催化裂化工艺的油

气和催化剂的快速分离装置，无传统的容纳快分器和/或旋风分离器

的沉降器，其特征在于：在提升管的出口端采用旋流式快分器，旋流

式快分器的上方串联连接旋风分离器，旋风分离器料腿下端有由料腿

和上行腿构成的V形结构，料腿与上行腿之间的夹角为20°～60°。

本发明催化裂化装置能实现气固高效快速分离，气固分离效率高达

99.99％，使油气的平均停留时间缩短到2～3秒以下，减小了结焦

焦体滞留的可能，且结构简单紧凑，大大节省了设备费用。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610162095.2

<名称>=无沉降器催化裂化装置

<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<分类号>=C10G11/18(2006.01)I;B01J8/24(2006.01)I;B01J8/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油大学(北京)

<发明（设计）人>=魏耀东;卢春喜;高金森;宋健斐;时铭显

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487082

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.12.12

<地址>=102249北京市昌平区府学路18号中国石油大学(北京)

<摘要>=无沉降器催化裂化装置，涉及烃原料流化催化裂化工艺的油气和

催化剂的快速分离装置，无传统的容纳旋风分离器的沉降器，其特征

在于：汽提器下端的立管与再生器相通；一级旋风分离器位于汽提器

的上方，其下部与汽提器相通，提升管的出口端与一级旋风分离器通

过管道连接；一级旋风分离器的上方是二级旋风分离器，两者串联连

接；二级旋风分离器的料腿下端有与汽提器相通的下料结构。本发明

的催化裂化装置能实现气固高效快速分离，气固分离效率高达99.99

％，使油气的平均停留时间缩短到2～3秒以下，减小了结焦焦体滞

留的可能，且结构简单紧凑，大大节省了设备费用。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610001378.9

<名称>=一种用于润滑油基础油溶剂精制中的吸附精制剂

<主分类号>=C10G25/00(2006.01)I

<分类号>=C10G25/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=涿州贝尔森生化科技发展有限公司

<发明（设计）人>=许乐新;许意成;靳国民;高  明;王国清;张庆玲;章  莉;梁明华

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487083

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.01.20

<地址>=072750河北省涿州市东仙坡镇西杨胡屯村贝尔森公司

<摘要>=本发明涉及一种用于润滑油基础油溶剂精制中的吸附精制剂，它的主要组分是以氧化铝、氧化硅为主

要成分的多孔性物质，具有由两层硅氧四面体夹一层铝氧八面体形成2∶1层间网状型骨架晶体结构，以及

溶剂改性而形成的缺陷结构。它用于润滑油基础油溶剂精制络合脱氮之后，能有效的吸附脱氮残渣，起到

吸附、助滤和脱色的补充精制作用，提高了油品收率和过滤效率，降低过滤温度。

<国省代码>=河北;13

<REC>

<申请号>=CN200510125791.1

<名称>=流体动力式声能原油处理装置

<主分类号>=C10G32/00(2006.01)I

<分类号>=C10G32/00(2006.01)I;F17D3/03(2006.01)I

<申请（专利权）人>=北京光慧晓明声能技术研究所

<发明（设计）人>=徐小宁;嵇  明

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487084

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2005.12.05

<地址>=100097北京市海淀区金庄1号院1号楼北新大厦3074号

<摘要>=一种流体动力式声能处理原油装置，该装置具有原油处理声能发生器、

为原油加压的液体压力泵、为液体压力泵提供动力的电动机或其它动力装

置、管线和阀门。也可以包括装载已滤除杂质的原油油罐、装载经声能处理

后原油的油罐；其特征是经该装置处理后的原油性质得到改变，原油性质的

改变表现为模拟蒸馏中原油轻油收率提高，沥青质含量下降；同时原油的凝

点下降，黏度降低，流动性提高。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610103670.1

<名称>=一种劣质汽油催化加氢精制的方法

<主分类号>=C10G45/02(2006.01)I

<分类号>=C10G45/02(2006.01)I;C10G45/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=张庆武;赵  野;田  然;王路海;张文成;王元琪;郝赫超;刘文勇;刘玉鹏;李崧延;孟繁喆;张铁珍;袁大辉;郭世莲;付  丽;李井泉;满艳茹;张国静;张玉君;孔宪君;王秋梅;陈志勇;李宜辉;王洪涛

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487085

<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司

<代理人>=谢小延

<申请日>=2006.07.28

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=本发明涉及一种劣质汽油，特别是延迟焦化汽油，热裂化汽油，

降低烯烃含量、降低硫含量的加氢精制的方法，其特征是在催化剂的

作用下将含有烯烃和硫的延迟焦化汽油、热裂化汽油加氢精制，反应

氢分压2.0MPa～6.0MPa，反应温度200℃～300℃，液时体积空速

1.0h<sup>-1</sup>～5.0h<sup>-1</sup>，氢油体积比200～500∶1；催化剂的组成按重量百分比

为：氧化铝30.0～80.0％、二氧化钛1.0～20.0％、氧化钼10.0～

25.0％、氧化钴2.0～10.0％、三氧化钨1.0～7.0％、三氧化硼0.5～5.0

％和氧化锶0.1～5.0％；本发明的催化剂经预硫化后，在缓和的加

氢工艺条件下，能够处理含有烯烃和硫的焦化汽油、热裂化汽油等劣

质汽油，表现出较高的烯烃饱和和脱硫、氮性能，加氢产品的烯烃含

量小于2.0v％，汽油收率大于或等于99.0wt％。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610000172.4

<名称>=一种选择性镍系加氢催化剂及其制备方法、应用

<主分类号>=C10G45/06(2006.01)I

<分类号>=C10G45/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司

<发明（设计）人>=梁顺琴;吕龙刚;许东义;唐迎春;滕彩梅

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487086

<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司

<代理人>=张 茵

<申请日>=2006.01.06

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=一种选择性镍系加氢催化剂，以氧化铝为载体，以催化剂重量为100％计，

含有氧化镍12～20％，氧化镧和/或氧化铈2～8％，VIB元素氧化物2～8％，

催化剂比表面60～200m<sup>2</sup>/g，孔容0.4～0.7ml/g。本发明还提供一种该催化剂的

制备方法，是将活性组分镍及镧和/或铈、VIB元素的化合物加入水中，充分溶

解后，将溶液pH值调节到3.8～5，将氧化铝载体浸渍于浸渍液中，各组分负

载于将氧化铝载体上，经100～120℃干燥后，在200～480℃下焙烧3～5小时

制得的。催化剂适用于中低馏分油双烯选择性加氢，尤其使用于裂解汽油双烯

烃选择性加氢。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510087071.0

<名称>=一种多产优质制乙烯原料的加氢裂化方法

<主分类号>=C10G47/12(2006.01)I

<分类号>=C10G47/12(2006.01)I;C07C11/04(2006.01)I;C07C4/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=胡志海;董建伟;蒋东红;熊震霖;毛以朝;聂  红;石亚华;李大东

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487087

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.07.26

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种多产优质制乙烯原料的加氢裂化方法，采用单段串联一次通过流

程，加热后的原料和氢气进入加氢处理反应器，在优选的加氢精制催化剂的

存在下反应，反应流出物不经分离进入加氢裂化反应器，在优选的加氢裂化

催化剂的存在下反应，生成的反应流出物经油气分离后，所得富氢气体压缩

后循环使用，所得液体则经分馏得到石脑油馏分、柴油馏分和尾油馏分。使

用该方法能在相对缓和的操作条件下，使尾油的质量得到保证的同时，最大

量生产出优质尾油，该尾油BMCI值低，是蒸汽裂解制乙烯的优质原料。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610136799.2

<名称>=用于生产生物柴油的负载固体碱催化剂的制备方法

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I;B01J23/02(2006.01)I;B01J23/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=湘潭大学

<发明（设计）人>=曾虹燕;冯  震;邓  欣;冯  波;李玉芹

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497527

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.12.01

<地址>=411105湖南省湘潭市羊牯塘

<摘要>=本发明公开了一种用于生产生物柴油的负载固体碱催化剂的制备方法，

将水滑石或MgO-ZnO、CaO-ZnO、MgO-γ-Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、MgO-TiO、MgO-SrO类水滑石

浸渍负载浓度为3-20％的KF、ZnF<sub>2</sub>、NaF或K<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>至少一种，然后在400～800

℃煅烧2-10小时，粉碎。本发明具有如下的有益效果，1、采用本方法制备

生物柴油的产率可达94％以上，且产品的各项性能指标符合德国柴油质量指标

(DINV51606)；2、催化剂制备简单，催化效果好，可重复使用，并且使生物

柴油生产工艺流程简单，条件温和，后处理过程大大简化，无三废产生，环

境友好；3、副产品甘油很容易分离提纯，反应剩余的甲醇可循环使用，避免

了由于副产品与甲醇难以分离造成的巨大浪费。

<国省代码>=湖南;43

<REC>

<申请号>=CN200710017934.6

<名称>=一种用元宝枫籽制备生物柴油的方法

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I;C11B1/00(2006.01)I;C11C3/10(2006.01)I

<申请（专利权）人>=陕西七彩生物科技有限公司

<发明（设计）人>=罗永珠;任玉馨;王性炎

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497528

<专利代理机构>=西安新思维专利商标事务所有限公司

<代理人>=黄秦芳

<申请日>=2007.05.24

<地址>=712100陕西省西安市杨凌示范区创业大厦七层

<摘要>=本发明涉及生物柴油制备工艺技术领域，具体涉及一种用元宝枫籽制备生

物柴油的方法。在现阶段情况下，用菜籽油、大豆油等食用植物油为原料进行

生产是属于从人口中夺取粮食，用油脂加工后剩余的副产物做原料，来源有限。

用木本油料植物生产生物柴油是生物柴油发展的方向，目前大都还处于研究阶

段。本发明目的在于提供一种用元宝枫籽制备生物柴油的方法，采用的技术方

案为：依次包括下述步骤：(1)元宝枫油制取；(2)酯交换、补充酯化；(3)

碱炼；(4)先将粗甲酯层在1000～2000Pa左右，进行闪蒸脱水，然后在1～200Pa

下，收集135～220℃的馏份，得生物柴油。与现有技术相比，本发明的优点如

下：扩大了原料的取材范围、制备方法简单、得率高。

<国省代码>=陕西;61

<REC>

<申请号>=CN200610028933.7

<名称>=一种烃类裂解装置在线预处理抑制结焦的方法

<主分类号>=C10G9/16(2006.01)I

<分类号>=C10G9/16(2006.01)I

<申请（专利权）人>=华东理工大学

<发明（设计）人>=徐  宏;周建新;刘京雷;戚学贵;张  莉;侯  峰;姜志明

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497529

<专利代理机构>=上海顺华专利代理有限责任公司

<代理人>=谈顺法

<申请日>=2006.07.14

<地址>=200237上海市徐汇区梅陇路130号

<摘要>=本发明涉及一种烃类裂解装置在线抑制结焦的方法。该方法在烃类装置烧焦

完毕后，用含有硫、硅和镁的一种或几种化学物质同惰性气体加入到炉管进行预

处理，化学物质可以一批或分批加入，预处理温度为400℃～1000℃，预处理时

间1～8小时。该技术首先使炉管表面催化剂毒化，然后沉积一层致密的陶瓷涂

层。预处理所得涂层致密，表面光滑，且涂层与炉管之间结合紧密，大大减少了

烃类裂解装置的结焦，延长了生产周期。该方法具有装置简单、易于实施并可以

重复实施的特点，也可以随原料一起加入到裂解炉。经过石脑油裂解试验，与未

涂层实验相比结焦降低约68％。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200410102810.4

<名称>=一种烃油裂化方法

<主分类号>=C10G11/05(2006.01)I

<分类号>=C10G11/05(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=舒兴田;田辉平;蒋文斌;朱玉霞;罗一斌;唐立文;陈蓓艳;宋海涛

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497530

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2004.12.28

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种烃油裂化方法，该方法包括在烃油裂化条件下，将烃油

与一种含有助剂的催化剂混合物接触，然后回收裂化产物，所述助剂按干基计

由10～65重％的改性ZSM-5分子筛、0～60重％的粘土、15～60重％的无机

氧化物粘结剂、0.5～15重％的选自VIIIB族金属中的一种或几种的金属添加

剂和2～25重％的磷添加剂组成，其中，所说的改性ZSM-5分子筛经磷和选自

Fe、Co或Ni之一的金属改性，其无水化学表述式，以氧化物计为(0～

0.3)Na<sub>2</sub>O·(0.5～5)Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·(1.3～10)P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>·(0.7～15)M<sub>x</sub>O<sub>y</sub>·(70～97)SiO<sub>2</sub>，x表示M的

原子数，y表示满足M氧化态所需的一个数，所说的金属添加剂以氧化物计，

磷添加剂以五氧化二磷计。该方法在增加催化裂化液化气产率和提高催化裂化

汽油辛烷值的同时，可显著地提高液化气中的丙烯浓度。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510068175.7

<名称>=一种裂化催化剂

<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=郑金玉;欧阳颖;罗一斌

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497531

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.04.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种流化裂化催化剂，该催化剂主要由5～70重％的裂化

活性组元，5～80重％的粘土和10～60重％的粘结剂组成，其特征在于所说

的裂化活性组元中含有Y型分子筛和以催化剂为基准、含量为3～20重％的

一种经酸化处理的介孔硅铝材料，所说的介孔硅铝材料，具有拟薄水铝石的

物相结构，以氧化物重量计的无水化学表达式为：(0-0.3)Na<sub>2</sub>O·(40-90)

Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>·(10-60)SiO<sub>2</sub>，其比表面积为200～400m<sup>2</sup>/g，孔容为0.5～2.0ml/g，

平均孔径为8～20nm，最可几孔径为5～15nm，所说的酸化处理是在室温

至80℃、0.1～0.3酸铝比条件下将介孔硅铝材料与无机酸接触0.5～3小时。

该催化剂不仅具有较好的强度，而且具有活性稳定性高、重油收率低及原油

转化能力强的优点。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200710000132.4

<名称>=一种粗旋外置的管式沉降器催化裂化装置

<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油大学(北京)

<发明（设计）人>=宋健斐;魏耀东;卢春喜;张  锴;张  静;时铭显

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497532

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2007.01.08

<地址>=102249北京市昌平区府学路18号中国石油大学(北京)

<摘要>=一种涉及流化催化裂化工艺的油气和催化剂的快速分离装置，主

要用于解决现有沉降器内油气停留时间长，结焦严重等问题。其特征

在于：提升管10的出口端与粗旋8直连，粗旋8位于管式沉降器5

的外部；管式沉降器5的下部是汽提器3，汽提器3的下端连接待生

催化剂立管或者待生斜管2与再生器1相通；顶旋6位于管式沉降器

5的外部。本发明的催化裂化装置能实现气固高效快速分离，气固分

离效率高达99.99％，使油气的平均停留时间缩短到2～3秒以下，减

小了结焦焦体滞留的可能，且结构简单紧凑，大大节省了设备费用。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200710000133.9

<名称>=一种粗旋内置的管式沉降器催化裂化装置

<主分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<分类号>=C10G11/18(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油大学(北京)

<发明（设计）人>=宋健斐;魏耀东;卢春喜;张  锴;张  静;时铭显

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497533

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2007.01.08

<地址>=102249北京市昌平区府学路18号中国石油大学(北京)

<摘要>=一种涉及流化催化裂化工艺的油气和催化剂的快速分离装置，主

要用于解决现有沉降器内油气停留时间长，结焦严重等问题。其特征

在于：提升管10的出口端与粗旋8连接，粗旋8位于管式沉降器5

的内部，汽提器3的上方；管式沉降器5的下部是汽提器3，汽提器

3的下端连接待生催化剂立管或者待生斜管2与再生器1相通；顶旋

6位于管式沉降器5的外部。本发明的催化裂化装置能实现气固高效

快速分离，气固分离效率高达99.99％，使油气的平均停留时间缩短

到2～3秒以下，减小了结焦焦体滞留的可能，且结构简单紧凑，大

大节省了设备费用。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510105869.3

<名称>=润滑油基础油脱酸工艺

<主分类号>=C10G21/00(2006.01)I

<分类号>=C10G21/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=涿州贝尔森生化科技发展有限公司

<发明（设计）人>=许乐新;许意成;靳国民;高  明;王国清;张庆玲;章  莉;梁明华

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497534

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2005.10.09

<地址>=072750河北省涿州市东仙坡镇杨胡屯村西贝尔森公司

<摘要>=本发明涉及一种以各种类型原油的馏分油作为润滑油基础油经过丙烷脱沥青、脱蜡、糠醛精制或酚精

制、脱氮精制、白土精制或加氢补充精制等加工过程中任何一套装置或几套装置的前面或后面增加一套脱

酸装置，使润滑油基础油和脱酸剂混合，再用离心、蒸馏、吸附、过滤等手段分离出精制的润滑油基础油。

其中石油酸已被脱除，中和值明显降低，而且并不影响油品其它性能。

<国省代码>=河北;13

<REC>

<申请号>=CN200610096735.4

<名称>=直接从油品中吸附脱除二苯并噻吩的Y分子筛及其制法

<主分类号>=C10G25/05(2006.01)I

<分类号>=C10G25/05(2006.01)I;B01J20/18(2006.01)I;B01D15/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=南京大学

<发明（设计）人>=季伟捷;张志英;陈贵华;陈  懿

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497535

<专利代理机构>=南京知识律师事务所

<代理人>=黄嘉栋

<申请日>=2006.10.13

<地址>=210093江苏省南京市汉口路22号南京大学科技处

<摘要>=一种用于吸附脱除二苯并噻吩含硫有机化合物的分子筛，它是含有铜或锌或

银或同时含有铜-锌或锌-钕或镍-钕的Y分子筛。本发明的分子筛可以直接吸附

脱除二苯并噻吩而无需预氧化处理(比如将二苯并噻吩氧化成相应的砜化合物)，

既简化了操作过程，又降低了成本。1g吸附剂可使50ml含硫溶液其硫含量从500

ppm降至1ppm，从1000ppm降至15ppm，从1200ppm降至60ppm，从1500

ppm降至220ppm，每克分子筛的脱硫量可达1.4mmol。本发明公开了其制法。

<国省代码>=江苏;32

<REC>

<申请号>=CN200710019733.X

<名称>=柴油催化氧化脱硫方法

<主分类号>=C10G27/00(2006.01)I

<分类号>=C10G27/00(2006.01)I;C10G29/16(2006.01)I

<申请（专利权）人>=扬州大学

<发明（设计）人>=张  存;马春艳

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497536

<专利代理机构>=扬州苏中专利事务所

<代理人>=胡定华

<申请日>=2007.02.06

<地址>=225009江苏省扬州市大学南路88号

<摘要>=本发明公开了一种柴油催化氧化脱硫方法，包括以下步骤：(1)将

ZrOCl<sub>2</sub>·8H<sub>2</sub>O固体用去离子水配制成溶液，制得氢氧化锆湿凝胶，陈

化后抽滤，用蒸馏水反复洗涤至无氯离子，干燥得到氢氧化锆干凝胶；

(2)将氢氧化锆干凝胶粉碎碾细后加入H<sub>2</sub>WO<sub>5</sub>浸渍液中进行搅拌，反应生

成固体后过滤、洗涤，干燥后经焙烧制得WO<sub>3</sub>/ZrO<sub>2</sub>催化剂；(3)在含硫

柴油中，加入氧化剂和WO<sub>3</sub>/ZrO<sub>2</sub>催化剂，进行催化氧化脱硫反应，反

应结束后冷却并分离柴油和催化剂；(4)在氧化后分离的柴油中加入N，

N-二甲基甲酰胺萃取剂，在功率超声作用下使其充分混合后，静置分

层，制得脱硫柴油。本发明工艺先进，流程简单，成本低廉、脱硫效

果好。制备的催化剂氧化效果显著，结构性能稳定，且用量较小。

<国省代码>=江苏;32

<REC>

<申请号>=CN200610047064.2

<名称>=催化裂化全馏分汽油加氢改质工艺流程

<主分类号>=C10G45/02(2006.01)I

<分类号>=C10G45/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油集团工程设计有限责任公司抚顺分公司

<发明（设计）人>=康久常;曾  蓬;刘  海;周彦文;杜喜研;刘云海

<公开（公告）日>=2009.04.01

<公开（公告）号>=CN100473712

<专利代理机构>=沈阳杰克知识产权代理有限公司

<代理人>=李宇彤

<申请日>=2006.06.28

<地址>=113006辽宁省抚顺市顺城区浑河北路16号

<摘要>=催化裂化全馏分汽油加氢改质工艺流程，工艺简单，操作稳定，节能，

不需要将FCC汽油再通过分离轻重组分。可得到合格产品。FCC全馏分汽

油与液态烃经过与反应产品换热，进入TMD三段反应器，在氢气存在和

320～420℃温度、1.5～6.0MPa压力条件下，与FO-3558 FCC汽油加氢改

质催化剂接触反应，并经过分离、稳定，生成合格汽油。当M段反应器床

层最高温升不超过15℃的情况下，可以通过打冷氢的方式控制反应床层温

升在一定的范围。如果反应器床层最高温升超过15℃时，可以通过打急冷

油的方式降低反应器出口温度。本发明可提供清洁的符合环保要求的汽油。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200480012568.X

<名称>=由加氢转化过程的重质残渣制备可管道输送的调和油的方法

<主分类号>=C10G47/00(2006.01)I

<分类号>=C10G47/00(2006.01)I;C10G45/58(2006.01)I

<申请（专利权）人>=国际壳牌研究有限公司

<发明（设计）人>=F·G·A·范登伯格;S·J·弗赖尔;M·G·莱茨;M·R·马吉拉姆;W·J·鲍尔;O·K·Y·西;L·瓦多里

<公开（公告）日>=2009.04.01

<公开（公告）号>=CN100473713

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=龙传红

<申请日>=2004.05.07

<地址>=荷兰海牙

<摘要>=公开了由在高转化率(60-80％)下操作的催化加氢转化工艺的重质

残渣生产稳定的可管道输送的调和油的方法，该方法通过共混该重质残

渣与新鲜沥青，如由加拿大Alberta的Peace River或Cold Lake油砂

沉积物生产的沥青，和/或Wabasca新鲜重质原油，其中控制调和油中

524℃+馏分，以便：1)调和油包括小于40vol％的重质524℃+组分，

即在大气压下在高于约524℃的温度下沸腾的组分；和2)在调和油内的

524℃+组分包括小于约80vol％来自加氢转化工艺的重质残渣。

<国省代码>=荷兰;NL

<REC>

<申请号>=CN200610047063.8

<名称>=一种迅速降低催化裂化汽油加氢反应产物温度的急冷装置

<主分类号>=C10G47/02(2006.01)I

<分类号>=C10G47/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油集团工程设计有限责任公司抚顺分公司

<发明（设计）人>=金月昶;周彦文;郭雅文;李  柏;许  菲;曾  蓬

<公开（公告）日>=2009.04.01

<公开（公告）号>=CN100473714

<专利代理机构>=沈阳杰克知识产权代理有限公司

<代理人>=李宇彤

<申请日>=2006.06.28

<地址>=113006辽宁省抚顺市顺城区浑河北路16号

<摘要>=本发明是一种迅速降低催化裂化汽油加氢反应产物温度的急冷装置。

它能迅速降低热物流介质的温度，并且能够控制下段反应器的入口温度。

它由急冷器、急冷油罐、减温器、急冷油泵及相应的控制阀组成，急冷油

罐通过液位控制阀与稳定汽油通道相通，急冷油罐经过急冷油泵送出，送

出的油品分为三路，一路经流控阀进入减温器，通过三通温度调节阀进入

急冷器，高温反应产物通道与急冷器和三通温度调节阀联接，原料汽油通

道与进入急冷器相连，一路经压控阀减压送入急冷油罐，另一路作为装置

反应器用的急冷油进入反应器。本发明能够使高温反应产物快速降温，可

以防止反应生成的硫化氢在高温、脱离催化剂的条件下再次发生反应，生

成不易脱除的硫化物噻吩。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200610046750.8

<名称>=催化干气制乙苯原料预处理部分工艺流程

<主分类号>=C10G70/04(2006.01)I

<分类号>=C10G70/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油集团工程设计有限责任公司抚顺分公司

<发明（设计）人>=金月昶;曾  蓬;房  晶;付会娟;金熙俊;康久常

<公开（公告）日>=2009.04.01

<公开（公告）号>=CN100473715

<专利代理机构>=沈阳杰克知识产权代理有限公司

<代理人>=李宇彤

<申请日>=2006.05.31

<地址>=113006辽宁省抚顺市顺城区浑河北路16号

<摘要>=本发明提供了催化干气制乙苯原料预处理部分工艺流程，它减少了

丙烯与苯副反应的发生，降低了苯耗。它包括丙烯吸收、乙烯解吸和丙烯

解吸三部分，在反应部分前增加原料的脱丙烯工艺，经脱硫的催化干气进

入装置后，先洗涤，脱出其中的大部分MDEA，合格干气进分液罐分液后，

进入丙烯吸收塔，将其中的丙烯组分和部分乙烯组分吸收下来；净化干气

从丙烯吸收塔顶排出，分三路进烃化反应器，一路作为冷进料直接进入脱

乙烯塔，一路与脱丙烯塔底物料换热至10～300℃左右进入脱乙烯塔，将

其中的乙烯组分解吸出来，富乙烯气从脱乙烯塔顶排出，返回干气分液罐

分液后在丙烯吸收塔和脱乙烯塔之间循环，将吸收剂中的丙烯组分解吸出

来。脱除了其中的丙烯组分，脱丙烯后干气丙烯含量只有150ppm～0.7％。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200480035468.9

<名称>=应用费-托法衍生的塔底产物改善基础油的润滑性质的方法

<主分类号>=C10M101/02(2006.01)I

<分类号>=C10M101/02(2006.01)I;C10M171/02(2006.01)I;C10G73/38(2006.01)I;C10G49/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=切夫里昂美国公司

<发明（设计）人>=S·米勒

<公开（公告）日>=2009.04.01

<公开（公告）号>=CN100473716

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=郭建新

<申请日>=2004.10.26

<地址>=美国加利福尼亚

<摘要>=改善一种馏分基础油的润滑性质的方法，所述馏分基础油的特征

在于0℃或更低的倾点以及这样的沸程，其10％点落入约625℉～约

790℉之间，90％点落入约725℉～约950℉之间，所述方法包括，

将足量的倾点下降用基础油调合组分与所述馏分基础油调合从而将所

得基础油调合物的倾点减小到比所述馏分基础油的倾点低至少3℃，

其中，所述倾点下降用基础油调合组分是异构化的费-托法衍生的塔底

产物，该塔底产物的倾点比所述馏分基础油的倾点高至少3℃。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200410047916.9

<名称>=用于分离回收炼厂干气中的氢气、乙烯、乙烷或分离乙烯裂解气的组合工艺

<主分类号>=C10G70/06(2006.01)I

<分类号>=C10G70/06(2006.01)I;C01B3/32(2006.01)I;C07C7/00(2006.01)I;C07C11/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油天然气股份有限公司;石油大学（北京）

<发明（设计）人>=陈光进;郭绪强;吴冠京;马  安;阎立军;罗  虎;孙长宇

<公开（公告）日>=2009.04.08

<公开（公告）号>=CN100475933

<专利代理机构>=北京市中实友知识产权代理有限责任公司

<代理人>=金 杰

<申请日>=2004.06.11

<地址>=100011北京市东城区安德路16号洲际大厦

<摘要>=本发明提出一种用于分离回收炼厂干气中氢气、乙烯、乙烷等经济价值较

高的组分或分离乙烯裂解气的组合工艺流程，将两个水合物法分离过程和一个

传统的冷冻或吸收分离过程结合起来，适用于从产率很大的炼厂干气(催化干

气、乙苯干气等)中回收提浓氢气，同时可回收经济价值较高的C<sub>2</sub>组分，也可

适用于乙烯生产过程，在乙烯裂解气进深冷分离前脱去大部分甲烷，以降低深

冷分离的冷负荷或与其它工艺组合，完全代替深冷分离工艺。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610134694.3

<名称>=一种氧化石油脂钡皂生产方法

<主分类号>=C10G73/38(2006.01)I

<分类号>=C10G73/38(2006.01)I;C10M159/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=刘俊生

<发明（设计）人>=刘俊生

<公开（公告）日>=2009.04.08

<公开（公告）号>=CN100475934

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.12.12

<地址>=121308辽宁省北镇市沟帮子镇西河委四组070号

<摘要>=一种氧化石油脂钡皂生产方法，其特点是由备料、氧化蜡膏的制

备、皂化、水洗、调配步骤组成。与现有技术相比，本发明采用蜡膏

做原料并加入少量氧化蜡膏作引发剂，提高了产品粘着性能差，使产

品使用后不易脱落，起到应有防护作用，具有氧化时间短、耗能少、终

点pH值适当、成本较低、产品防锈蚀效果较好的特点。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200610140772.0

<名称>=一种轻烃改性剂及其应用

<主分类号>=C10L1/04(2006.01)I

<分类号>=C10L1/04(2006.01)I;C10L1/232(2006.01)I

<申请（专利权）人>=北京中天醇能源技术有限公司

<发明（设计）人>=侯金鹏;刘宝贵

<公开（公告）日>=2009.04.08

<公开（公告）号>=CN100475935

<专利代理机构>=北京万科园知识产权代理有限责任公司

<代理人>=张亚军;夏 新

<申请日>=2006.10.10

<地址>=100081北京市海淀区大柳树路17号富海大厦5-505

<摘要>=一种轻烃改性剂，由如下重量配比的原料配制而成：稳定剂6-9、抗爆剂

50-60、催化剂18-26、清洁剂5-7、抗氧剂1-2、防腐剂1-2、助溶剂5-8，

使用这种改性剂对油气田开采、输送过程中产生的轻烃(又称轻质油、凝析

油)进行改性，生产的车用燃料油，在理化性能上达到或优于同类国标车用

燃料汽油的技术指标，可替代90<sup>*</sup>、93<sup>*</sup>汽油作为车用燃料油使用。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510001675.9

<名称>=车用轻烃燃料及其配制方法

<主分类号>=C10L1/20(2006.01)I

<分类号>=C10L1/20(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海中茂新能源应用有限公司

<发明（设计）人>=赵鋻明;李茂盛

<公开（公告）日>=2009.04.08

<公开（公告）号>=CN100475936

<专利代理机构>=北京三友知识产权代理有限公司

<代理人>=黄 健

<申请日>=2005.02.03

<地址>=201500上海市金山区朱行镇工业新区2号

<摘要>=本发明涉及一种车用轻烃燃料及其配制方法，本发明的车用轻烃燃料

的组成包含：(1)轻烃戊烷馏分100重量份；(2)无铅抗爆剂，例如甲基叔

丁基醚(MTBE)、甲基叔戊基醚(TAME)、无水甲醇、无水乙醇；(3)0.001至

0.04重量份的阳离子氟碳表面活性剂(含氟烷基胺季铵盐型、全氟烷基酰胺

季铵盐型、氟烷基胺盐型)，必要时，还可添加(4)含氟烷基醚醇非离子氟

碳表面活性剂，这些组成充分混合可得到本发明的辛烷值(RON)达到90个

单位以上的车用轻烃燃料。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200510008863.4

<名称>=用于燃料油组合物的导电性改进添加剂

<主分类号>=C10L1/24(2006.01)I

<分类号>=C10L1/24(2006.01)I

<申请（专利权）人>=英菲诺姆国际有限公司

<发明（设计）人>=A·C·苏特科斯奇

<公开（公告）日>=2009.04.08

<公开（公告）号>=CN100475937

<专利代理机构>=北京市中咨律师事务所

<代理人>=林柏楠;刘金辉

<申请日>=2005.02.24

<地址>=英国牛津郡

<摘要>=一种含有导电性改进添加剂的燃料油，该添加剂包含以下的组合：(a)

包含与亚烷基多胺反应的官能化烃的油溶性琥珀酰亚胺分散剂和(b)导电

性改进剂，其包含(i)烯烃聚砜和(ii)表氯醇与脂族一元伯胺或N-脂族

烃基亚烷基二胺的聚合多胺反应产物，或该聚合多胺反应产物的磺酸盐，

或者以下的组合：(c)包含与重质多胺反应的官能化烃的油溶性琥珀酰亚

胺分散剂和(d)包含烃可溶的烷基乙烯基单体和阳离子乙烯基单体的共聚

物的导电性改进剂，其中所述共聚物具有的烷基乙烯基单体单元与阳离子

乙烯基单体单元之比为约1∶1～10∶1，该共聚物的平均分子量为约

800～1,000,000。

<国省代码>=英国;GB

<REC>

<申请号>=CN200610011871.9

<名称>=复合脱酸剂脱除油品中环烷酸

<主分类号>=C10G29/20(2006.01)I

<分类号>=C10G29/20(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国科学院过程工程研究所

<发明（设计）人>=张锁江;于英豪;张香平;刘  军;李增喜

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497537

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.05.10

<地址>=100080北京市海淀区中关村北二条一号

<摘要>=本发明涉及一种从油品中脱除环烷酸的新方法，该方法是基于离子液体开关

原理，开发出新型三元复合脱酸剂，用于脱除油品中的环烷酸。该三元复合脱酸

剂以醇类作为溶剂和稀释剂，以咪唑类、醇胺类等碱性有机物或它们的混合物作

为主脱酸剂，以微量的无机碱作为脱酸助剂。该三元复合脱酸剂在10～100℃的

温度条件下，按剂油比为1∶1～1∶30与油品充分混合，油品中的环烷酸与脱酸

剂反应形成离子液体型化合物，与油品快速高效分离。油品相经精制得到合格油

品，离子液体型化合物可通过加热或减压蒸馏或其他方法回收粗环烷酸和脱酸

剂，粗环烷酸经纯化得到高纯环烷酸产品，脱酸剂返回脱酸剂贮罐，循环利用。

采用该复合脱酸剂，与传统的无机碱洗法和氨醇法相比，脱酸过程中不产生乳化

现象。与传统的醇胺法相比，可显著地降低油品中碱氮的引入量，提高油品的收

率和质量。整个工艺流程简单，条件温和，成本低，易于连续操作，适合大规模

油品脱酸。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN03126442.5

<名称>=一种劣质汽油改质的方法

<主分类号>=C10G35/095(2006.01)I

<分类号>=C10G35/095(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=许  昀;张久顺;龙  军;杨永坛

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497538

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2003.09.28

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种劣质汽油改质的方法，劣质汽油原料与烷基化剂进入反应器，与

酸性分子筛催化剂接触，在温度100℃～450℃、压力0.1～5.0MPa、重量

空速为0.5～20h<sup>-1</sup>的条件下进行反应，反应流出物经分离得到超低硫含量

的汽油馏分。该方法能大幅降低汽油的硫含量，同时汽油的烯烃含量降

至10重％以下，汽油辛烷值基本不损失或增加，汽油的芳烃含量增至

40～90重％，液体产品收率达90重％以上。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200710017449.9

<名称>=一种用超临界溶剂加氢处理煤焦油的方法

<主分类号>=C10G45/00(2006.01)I

<分类号>=C10G45/00(2006.01)I;C10C1/14(2006.01)I

<申请（专利权）人>=西安交通大学

<发明（设计）人>=顾兆林;常  娜;李  云

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497539

<专利代理机构>=西安弘理专利事务所

<代理人>=罗 笛

<申请日>=2007.02.16

<地址>=710049陕西省西安市咸宁路28号

<摘要>=一种用超临界溶剂加氢处理煤焦油的方法，将煤焦油原料加入反

应器中，并加入与煤焦油原料体积比为1∶1-1∶3的溶剂A和煤焦油

原料1wt％-18wt％的催化剂B，在氢气存在条件下进行轻质化反应；

从反应器出来的液体产物经蒸馏切割出水、溶剂、重油和轻质油馏分。

采用上述流程和条件，将煤焦油轻质化与超临界流体结合起来，减少

了催化剂失活，提高了轻油产率；用溶剂A代替水作溶剂在超临界

状态下反应，减小了操作温度和操作压力，降低了操作成本。

<国省代码>=陕西;61

<REC>

<申请号>=CN200410050715.4

<名称>=一种加氢精制催化剂及其制备方法

<主分类号>=C10G45/08(2006.01)I

<分类号>=C10G45/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=刘全杰;王  刚;徐会青;贾立明;王  伟

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497540

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2004.10.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种加氢精制催化剂。该催化剂的主要活性组分为Ni，助剂

为Mo，载体为经过Ti改性的SiO<sub>2</sub>，其中NiO的含量为20wt％～60wt％，MoO<sub>3</sub>

的含量为0.5wt％～10wt％，TiO<sub>2</sub>的含量为2wt％～20wt％。本发明催化剂的制备过

程是首先通过溶胶-凝胶法制备成含或不含活性金属的催化剂载体，然后再负载

其余的活性金属。与现有技术相比，本发明催化剂活性组分含量明显降低，并

且其耐硫、氮中毒能力明显提高，适合于芳烃的加氢过程，特别适合于工业白

油和溶剂油的加氢脱芳烃和脱色过程。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410050731.3

<名称>=一种重馏分油加氢处理催化剂及其制备方法

<主分类号>=C10G45/12(2006.01)I

<分类号>=C10G45/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=彭绍忠;王  刚;姜  虹

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497541

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2004.10.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开一种重馏分油加氢处理催化剂及其制备方法。以第VIB族金属和

第VIII族金属为加氢组分，以耐熔氧化物为载体，催化剂中同时含有一种具有多

级孔道结构的改性β沸石，含量1％～20％，β沸石的SiO<sub>2</sub>/Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>在摩尔比80～

120，平均颗粒大小为0.1～0.5μm，具有0.1～1.7nm、1.7～6.0nm和10.0～90.0nm

的孔道结构。本发明催化剂通过选择适宜性质的β沸石，具有脱硫、脱氮活性高

等特点，特别适用于以生产FCC原料为目的劣质重馏分油(如劣质蜡油等)的

加氢处理过程。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510126063.2

<名称>=一种汽油选择性加氢脱除苯的方法

<主分类号>=C10G45/44(2006.01)I

<分类号>=C10G45/44(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院

<发明（设计）人>=陈志祥;谷婉华

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497542

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=徐 舒;庞立志

<申请日>=2005.11.30

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=一种汽油选择性加氢脱除苯的方法，包括将汽油在负载型固体催化剂、

添加剂和水的存在下进行苯选择性加氢反应。所述负载型固体催化剂的活性

组分为钌和铁，载体为氧化锆或含过渡金属氧化物的氧化锆。该方法可有效

脱除汽油中的苯，同时保留其它芳烃，具有较高的苯加氢选择性。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610008413.X

<名称>=一种组合加氢裂化方法

<主分类号>=C10G47/00(2006.01)I

<分类号>=C10G47/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石化镇海炼油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院;中国石化集团洛阳石油化工工程公司

<发明（设计）人>=胡江青;刘  涛;曾  茜;戴宝华;赵玉琢;李立权;钱  溢;黄新露;孙洪江;潘德满

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497543

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2006.01.19

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明涉及一种加氢裂化方法，首先将劣质催化裂化柴油进行加氢处理，

裂化产物与VGO等原料混合进入第二加氢裂化反应区，然后分离出各种轻质产

品和加氢尾油。其中涉及的劣质催化裂化柴油是重、渣油催化裂化得到的催化

裂化柴油，特别是采用氢转移技术催化裂化得到的催化裂化柴油。其质量特点

是密度高，多环芳烃含量高，十六烷值低。与现有技术相比，本发明方法通过

将劣质催化裂化柴油与VGO等原料有机结合，通过适宜的工艺流程和操作条件，

可以最大量生产高质量的化工原料——高芳潜的重石脑油和低BMCI值的尾油。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410050784.5

<名称>=一种馏分油加氢处理催化剂及其制备方法

<主分类号>=C10G49/08(2006.01)I

<分类号>=C10G49/08(2006.01)I;C10G45/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=兰  玲;刘雪玲;蒋广安;廖杰峰;张  晔

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497544

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2004.10.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种馏分油加氢处理催化剂。该催化剂是以改性Y沸石和氧

化铝为载体，以第VIB族和第VIII族金属为活性金属组分，其中所使用的改性Y

沸石是采用第VIB族和/或第VIII族金属阳离子交换的方式进行改性的，调节Y沸

石的酸分布，尤其是使B酸和L酸的分布更加合理。本发明催化剂具有较佳的

开环、加氢及异构活性，适于处理劣质柴油馏分，在较缓和的反应条件下，能

最大限度的提高十六烷值，降低凝点，提高产品质量，并保持较高的柴油收率。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610008416.3

<名称>=一种并列式加氢裂化方法

<主分类号>=C10G65/10(2006.01)I

<分类号>=C10G65/10(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石化镇海炼油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=戴宝华;石友良;胡江青;曾榕辉;屠伟龙;刘  涛;潘德满;吴子明

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497545

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2006.01.19

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种加氢裂化方法。该方法用于生产高芳潜重石脑油和优质

尾油，包括重质馏分油和劣质催化裂化柴油分别加氢裂化，所得的裂化产物混

合后进行气液分离，所得的液相经分馏得到轻石脑油、重石脑油、航煤、柴油

和尾油。所用劣质催化裂化柴油的密度在0.9g/ml以上，芳烃含量为60wt％以上，

十六烷值＜30。该方法充分利用加氢裂化工艺的特点，以重质馏分油和劣质催化

裂化柴油为原料，生产高芳潜重石脑油和优质尾油，可分别作为优质的催化重

整原料和蒸汽裂解制乙烯原料。本发明方法所生产的高芳潜的重石脑油，经催

化重整处理，会副产大量的重整氢气，可用于本发明的加氢裂化过程中，使本

发明的方法更加经济、合理。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410050705.0

<名称>=一种灵活处理劣质重、渣油的方法

<主分类号>=C10G65/12(2006.01)I

<分类号>=C10G65/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=韩照明;耿新国;吴  锐;李洪广;彭  派

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497546

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2004.10.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种重、劣质渣油的处理方法。该方法是将固定床加氢处理、

悬浮床加氢处理、溶剂脱沥青和催化裂化进行有机的组合，并将重、劣质渣油

原料分级处理。本发明的方法通过分别对两种或两种以上的进料进行不同的加

氢处理，能充分发挥固定床和悬浮床各自的优势，增加轻油收率；通过调整脱

沥青油在固定床加氢处理进料中的比例，使固定床渣油加氢装置处理更多的渣

油，而且还能有效降低加氢催化剂上的焦炭沉积量，延长催化剂的使用寿命；

通过该组合工艺，能使重、劣质渣油得到更大程度的转化，生产更多的轻质产

品。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610048274.3

<名称>=用敞开式快速炭化窑生产炭的工艺

<主分类号>=C10B53/02(2006.01)I

<分类号>=C10B53/02(2006.01)I;C10B53/08(2006.01)I

<申请（专利权）人>=王有权

<发明（设计）人>=王有权;王  虹;王喜才;赵怀增;孙  娇

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500802

<专利代理机构>=唐山永和专利商标事务所

<代理人>=王永红

<申请日>=2006.09.12

<地址>=063300河北省唐山市丰南区黄各庄镇西杨家泊村唐山市丰南区权达型煤有限公司

<摘要>=一种用敞开式快速炭化窑生产炭的工艺，属于炭化窑和

生产炭技术领域。窑体与分离装置冷凝器连接，冷凝器与引

风机连接，冷凝器下部设有安装排水阀的给水管道，一侧设

有秸秆醋液流槽，秸秆醋酸液流槽的下方有秸秆醋酸液储存

池，另一侧设置有与引风机连通的秸秆焦油流槽。焦油流槽

的下方有秸秆焦油储存池。引风机与气体储存装置连接。循

环水池设置在窑体外，窑体内安装与温度显示仪连接的温度

测试探头。将生物质块放入本发明炭化窑内，采用上点火方

式将原料点燃，当温度达到190℃时，在自然环境下进行原

料断氧，使窑内的原料炭化、降温，生产出无定型炭块。该

窑结构简单，工艺过程易操作，产品合格率达99％。

<国省代码>=河北;13

<REC>

<申请号>=CN200610012759.7

<名称>=一种以弱粘结煤为主要原料加粘结剂制备型焦的方法

<主分类号>=C10B53/08(2006.01)I

<分类号>=C10B53/08(2006.01)I;C10B3/00(2006.01)I;C10B5/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=宁卫云;李新生;武丽萍

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500803

<专利代理机构>=山西五维专利事务所（有限公司）

<代理人>=李 毅

<申请日>=2006.05.26

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种以弱粘结煤为主要原料加粘结剂制备型焦的方法，将44-

76wt％的弱粘结煤和15-47wt％的焦煤或肥煤原料分别粉碎至小于3

毫米与7-20wt％的粘结剂、2-8wt％的防裂剂混合、搅拌均匀，将上

述混合物送入成型机中在压力为20-60MPa下压制成型、干燥；在

800-1100℃炭化1-12小时，即可得型焦。该方法工艺简单，煤气

自产自用，焦油可回收。并且可节约主焦煤，可充分利用弱粘结煤能

源。

<国省代码>=山西;14

<REC>

<申请号>=CN200610116590.X

<名称>=一种促使中间相有序生长制备针状焦的方法

<主分类号>=C10B55/00(2006.01)I

<分类号>=C10B55/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海应用技术学院

<发明（设计）人>=金鸣林;陈  静;张  琢;房永征

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500804

<专利代理机构>=上海申汇专利代理有限公司

<代理人>=吴宝根

<申请日>=2006.09.27

<地址>=200235上海市徐汇区漕宝路120号

<摘要>=本发明公开了一种通过促使中间相有序生长制备针状焦的方法，其主

要步骤包括将原料与轻组分溶剂油混合经保温精制沉降分离QI与极性易

聚合物后，经减压蒸馏分离溶剂，脱溶剂净化后的精制沥青油在特殊结构

的管式反应器内加热聚合生成中间相，在中间相逐步张大的后期，通过不

断释放反应过程中裂解产生的低分子产物所产生的气流流动作用实现中间

相有序生长，制备出光学各相异性发达的针状焦。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200610124957.2

<名称>=除尘焦粉回配煤炼焦方法及其工艺

<主分类号>=C10B57/06(2006.01)I

<分类号>=C10B57/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

<发明（设计）人>=李  伟;付  强;陈  伟;付小锋;周兵祖;闫建桥;楮博源;范启祥;殷善德;李自仁;周良斌;向建文

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500805

<专利代理机构>=武汉荆楚联合知识产权代理有限公司

<代理人>=王 健

<申请日>=2006.11.07

<地址>=436002湖北省鄂州市鄂城区武昌大道105号

<摘要>=本发明公开了一种用除尘焦粉作为瘦化剂替代精煤的配煤方法

及其工艺。它是将干熄焦环境除尘焦粉、干熄焦工艺除尘焦粉、炼焦

地面除尘站除尘粉，收集后按比例混合均匀后送入料仓，由料仓经密

封的皮带输送机输入配料槽处理后，由配料盘送入装有电子秤的皮带

输送机上，定量送入带有降尘设施的皮带输送机上，经降尘后送入配

煤室粉碎机内与其他炼焦用煤混合均匀后进入焦炉炭化室炼焦。由于

除尘焦粉不需粉碎或碾磨，故该配煤方法及其工艺简单，投资省，综

合成本低，具有明显的经济和社会效益。

<国省代码>=湖北;42

<REC>

<申请号>=CN200510089219.4

<名称>=渣油转换成重油和树脂胶质的技术

<主分类号>=C10C1/18(2006.01)I

<分类号>=C10C1/18(2006.01)I

<申请（专利权）人>=韩财元

<发明（设计）人>=韩财元

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500806

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2005.07.24

<地址>=518052广东省深圳市南头大新新村113号

<摘要>=一种渣油转换成重油和树脂胶质的技术，它把选择性分离剂以脉

冲喷射入渣油，进行电解，并置换分割，使渣油分离成重油和树脂胶

质的基料，再分别进行改性调制就得到重油和树脂胶质。

<国省代码>=广东;44

<REC>

<申请号>=CN200610050644.7

<名称>=生物质油的制备工艺及其装置

<主分类号>=C10G1/00(2006.01)I

<分类号>=C10G1/00(2006.01)I;C10B53/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=何  仁

<发明（设计）人>=何  仁;李  甜

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500807

<专利代理机构>=杭州天勤知识产权代理有限公司

<代理人>=胡红娟

<申请日>=2006.04.30

<地址>=311301浙江省临安市玲珑工业园区浙江森嘉集团有限公司

<摘要>=本发明公开了一种利用农作物秸秆等生物质制备不同组分生物质油

的工艺和装置。生物质物料经粉碎、干燥、裂解、多级冷凝、分离工序制

备得到生物质油，该装置对应各工序设有物料粉碎装置、干燥装置、送料

装置、主体裂解装置、多级冷凝装置、分离装置及收集装置。本发明可用

于工业化大规模生产制备生物质油，其中重渣油及灰分混合固体碳粉可作

为产温炉燃料；初级生物质油可直接作为燃油锅炉、直燃中央空调等直燃

系统直接使用，通过精炼可以替代汽油、柴油作为内燃机燃料；低沸点高

品质的生物质油可替代液化气作为民用燃料。

<国省代码>=浙江;33

<REC>

<申请号>=CN200610134410.0

<名称>=利用生活垃圾与煤炭制取代用柴油的方法

<主分类号>=C10G1/00(2006.01)I

<分类号>=C10G1/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=任春山

<发明（设计）人>=任春山

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500808

<专利代理机构>=沈阳科苑专利商标代理有限公司

<代理人>=钱万传

<申请日>=2006.11.29

<地址>=110015辽宁省沈阳市东陵区文化路104-1-413号

<摘要>=利用生活垃圾与煤炭制取代用柴油的方法涉及能源领域。针对城市居

民生活垃圾量日趋增加，污染环境严重，以及燃油紧缺的问题，研发了利

用垃圾和劣质煤制取代用柴油的方法，其特征是物料组份配方及其含量(重

量％)比为：垃圾45-25，煤15-35，溶剂30，助剂和催化剂各5；煤炭为

褐煤、次烟煤、油页岩、泥炭；溶剂在首次设备运行时，采用蒽油，设备

连续运行时，采用340-380℃温度段的馏分油；助剂为甲醇，催化剂为工业

盐酸；垃圾和煤炭经预处理后，与其它物料都进入搅拌器，充分搅拌10-15

分钟后，转入反应工序，反应温度340-460℃，压力5.5-7.5MPa，时间30-70

分钟；接着进入蒸馏工序，340℃前的馏分油为粗柴油，再经硝酸戊酯调合，

即为成品代用柴油。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200610116716.3

<名称>=废弃动植物油脂制备生物柴油的预处理生产工艺

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海绿铭环保科技有限公司

<发明（设计）人>=叶正尧;陶  钧

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500809

<专利代理机构>=上海三方专利事务所

<代理人>=吴干权

<申请日>=2006.09.29

<地址>=200335上海市长宁区可乐路201弄99号

<摘要>=本发明涉及的是废弃动植物油脂的预处理技术领域，具体地说是一

种废弃动植物油脂制备生物柴油的预处理生产工艺，其特征在于工艺步

骤为：在澄油箱倒入原料油，经泵进入炼油罐后，加入水或食盐或硫酸

进行水化、盐析或酸析，静置分层，除去下层液，将上层油相送入真空

干燥器，然后经过过滤机，过滤后在高真空下进行蒸发、蒸馏或蒸发与

蒸馏组合工艺，从而获得脂肪酸和甘油酯两种主要组分。本发明与现有

技术相比具有以下优点：工艺操作简单，设备数量少，投资相对节省，

能量消耗少，适用范围广，所得的脂肪酸和甘油酯纯度高，从而为酯化

(酯交换)工艺打下良好的基础，最终实现提高生物柴油产率的目的。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200610163836.9

<名称>=一种制备生物柴油的工艺

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=昆明理工大学

<发明（设计）人>=苏有勇;吴桢芬;杨晓京;戈振扬

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500810

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.12.25

<地址>=650224云南省昆明市盘龙区白龙寺296号昆明理工大学现代农业工程学院

<摘要>=本发明涉及一种以脂肪酸、高酸值废动植物油脂和中性油脂为原料，采用“封闭连续酯

化—酯交换—甲醇蒸气蒸馏”生产生物柴油的通用工艺，将连续酯化、循环带水和甲醇精馏

脱水有机地结合在一起，提高酯化反应速率，达到快速降酸的效果；采用一次酯交换工艺与

甲醇蒸气蒸馏精制生物柴油工艺相结合来提高生物柴油纯度(可达99％以上)，设备利用率提

高，能耗降低，反应时间缩短，同时防止蒸馏过程中产品发生氧化；采用离子交换法和减压

蒸馏法回收副产物甘油，可得到纯度在98％以上的精甘油，降低了甘油回收成本；具有广泛

原料适应性，设备投资成本低，生产过程清洁、产品不用水洗，基本无“三废”排放，具有

环境友好性。

<国省代码>=云南;53

<REC>

<申请号>=CN200610012551.5

<名称>=FCC馏份汽油改质同时生产低碳烯烃的工艺及催化剂

<主分类号>=C10G35/095(2006.01)I

<分类号>=C10G35/095(2006.01)I;C07C11/04(2006.01)I;C07C11/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国科学院山西煤炭化学研究所

<发明（设计）人>=李文怀;胡津仙;张建利;王俊杰;何丽民;钟  炳

<公开（公告）日>=2009.06.17

<公开（公告）号>=CN100500811

<专利代理机构>=山西五维专利事务所（有限公司）

<代理人>=李 毅

<申请日>=2006.03.30

<地址>=030001山西省太原市165信箱

<摘要>=一种FCC馏份汽油改质同时生产低碳烯烃的工艺是将原料FCC

馏份汽油预热至反应温度进入装有改性沸石分子筛催化剂的反应器

内，进行馏份汽油改质反应，反应产物冷却降温后进行气液分离，

液体产品为改质汽油产品，气体产物分离得到低碳烯烃产品。改性

沸石分子筛催化剂是将沸石分子筛在600～850℃条件下用水蒸气处

理1～24小时。本发明具有解决FCC汽油降烯烃问题的同时，大幅

度增产乙烯、丙烯等高附加价值的产品，过程技术经济性好的优点。

<国省代码>=山西;14

<REC>

<申请号>=CN03139202.4

<名称>=一种复合内燃机油添加剂

<主分类号>=C10M161/00(2006.01)I

<分类号>=C10M161/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=威海旺润来润滑科技有限公司

<发明（设计）人>=邹  明

<公开（公告）日>=2009.06.10

<公开（公告）号>=CN100497567

<专利代理机构>=北京德琦知识产权代理有限公司

<代理人>=王 琦;王诚华

<申请日>=2003.09.03

<地址>=264209山东省威海高技术产业开发区沈阳路108号132-137室

<摘要>=本发明涉及一种复合内燃机油添加剂，其特征是含有石墨、分散剂、稳

定剂、500SN基础油及150SN基础油，原料组分以重量百分比计为，石墨5

％-15％、分散剂5％-15％、稳定剂10％-20％、500SN基础油10％-

16％，余量为150SN基础油，各原料组分百分比之和等于百分之百。原料

组份中还可以含有化学抗磨剂10％-40％。本发明的复合内燃机油添加剂

成本低，在使用时只需较小的加入量，发动机即可达到节能、环保、减磨、

修复表面的作用。

<国省代码>=山东;37

<REC>

<申请号>=CN200510037543.1

<名称>=处理废旧塑料或橡胶的还原方法及其系统

<主分类号>=C10G1/10(2006.01)I

<分类号>=C10G1/10(2006.01)I;C09C1/48(2006.01)I

<申请（专利权）人>=华南再生资源（中山）有限公司

<发明（设计）人>=黄  麒

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503784

<专利代理机构>=深圳市千纳专利代理有限公司

<代理人>=讷志清

<申请日>=2005.09.22

<地址>=528400广东省中山市沙溪镇涌边村涌边工业园区

<摘要>=一种处理废旧塑料或橡胶的还原方法及其系统，其主要特点是使用了风送

给料，加热裂解，锚形搅拌器搅拌，高温真空排渣，燃油回收利用，可燃气体

的回收利用。具有高效、节能、环保等优点。

<国省代码>=广东;44

<REC>

<申请号>=CN200610017633.9

<名称>=选择水解工艺在生物柴油生产中的应用

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=河南省商丘油脂化学厂

<发明（设计）人>=程方丁

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503785

<专利代理机构>=郑州科维专利代理有限公司

<代理人>=张小明;马 忠

<申请日>=2006.04.06

<地址>=476100河南省商丘市睢阳区东南门

<摘要>=选择水解工艺在生物柴油生产中的应用，它是将木本植物油料或

废弃动植物油料首先进入无触媒选择水解工艺，破坏油料中的蜡质、

蛋白质、胶质、磷脂，并使磷脂转化为甘油和脂肪酸，水解后的油料

再进入预酯化工艺，先将生成的脂肪酸转变为脂肪酸甲酯，然后再进

入醇解工艺。本发明的工艺简单，操作方便，油脂可利用率达到98.5％

以上，得率提高23％以上，可大大降低生产成本，而且原料适用性广，

不仅可以使用菜籽油、大豆油，还可以使用木本植物油料甚至是废弃

动植物油料。

<国省代码>=河南;41

<REC>

<申请号>=CN200610019245.4

<名称>=采用纳米固体酸或碱催化制备生物柴油的方法

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I;B01J21/00(2006.01)I;B01J23/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国农业科学院油料作物研究所

<发明（设计）人>=黄凤洪;郭萍梅;黄庆德;李文林;黄沁洁;杨  湄;夏伏建;王江薇;钮琰星;刘昌盛;程小英

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503786

<专利代理机构>=湖北武汉永嘉专利代理有限公司

<代理人>=胡建平

<申请日>=2006.06.02

<地址>=430062湖北省武汉市武昌区徐东二路2号

<摘要>=本发明涉及一种用纳米级固体酸或碱催化制备脂肪酸低碳烷基酯——生物柴油的方法，

它采用纳米固体酸或碱催化剂，催化剂加入量为动植物油重量的1～20％，低碳醇与动植物

油摩尔比为3.5～40∶1，加热搅拌反应，反应罐的压力：常压～25MPa，温度：40-100℃，反

应后离心分离出粗甲酯和甘油相，将粗甲酯和甘油相分别蒸馏出低碳醇，即得到中性的生物

柴油和甘油。本发明采用纳米固体酸或碱催化剂催化动植物油脂酯交换反应，生物柴油转化

率达到96％以上，得率99％以上，产品技术指标符合ASTM D 6751-02标准。采用纳米固体

酸或碱催化剂可反复使用3～100次后生物柴油转化率仍在96％左右。得到的产品不需要中

和洗涤等后处理，无污水排放。解决了传统液相酸或液相碱催化剂制备生物柴油中，存在的

诸多问题。

<国省代码>=湖北;42

<REC>

<申请号>=CN200710053906.X

<名称>=一种生物柴油生产中的立式薄膜闪蒸精馏釜

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I;B01D3/06(2006.01)I

<申请（专利权）人>=河南省商丘油脂化学厂

<发明（设计）人>=程方丁

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503787

<专利代理机构>=郑州科维专利代理有限公司

<代理人>=张小明;马 忠

<申请日>=2007.01.26

<地址>=476100河南省商丘市睢阳区东南门

<摘要>=一种生物柴油生产中的立式薄膜闪蒸精馏设备，主要由精馏釜体

和薄膜蒸发器组成，精馏釜外壁四周的套管内和薄膜蒸发器内均为导

热油，在蒸发器的顶部有一个限流器，限流器底部四周设有多个小孔，

限流器上部连接粗甲酯入口；粗甲酯从粗甲酯入口进入限流器并从限

流器底部的小孔向外向下流出到薄膜蒸发器的加热套壁，因加热套壁

温度在300℃，所以粗甲酯立即汽化，汽化后的甲酯蒸汽进入冷凝器

冷凝后，即得精甲酯。本发明可大大减少粗甲醇在精馏釜内的停留时

间，减少了聚合反应的产生；可减少油脂损耗10％以上，可连续进料

操作，有利于规模化生产；热载体可用煤或电加热，占地面积少，热

利用率可提高8％以上，降低了能耗成本，提高了企业效益。

<国省代码>=河南;41

<REC>

<申请号>=CN200610128327.2

<名称>=一种生产清洁燃料的方法

<主分类号>=C10G67/14(2006.01)I

<分类号>=C10G67/14(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工集团公司;中国石化集团洛阳石油化工工程公司

<发明（设计）人>=李立权;师敬伟

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503788

<专利代理机构>=郑州中民专利代理有限公司

<代理人>=郭中民

<申请日>=2006.12.04

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明提供了一种生产清洁燃料的方法，利用现有加氢裂化工艺中的热高

压分离器具有相对较高的温度和压力、同时具备临氢环境这一特点，通过在热

高压分离器上部装填精制催化剂床层或在热高压分离器和冷高压分离器之间设

置加氢精制反应器，来精制加氢裂化本装置产品和来自装置外的其它需精制烃

油，具有利用一套加氢裂化装置就可同时实现生产轻质和清洁燃料产品的效果。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200710054280.4

<名称>=一种结焦抑制剂及其制备方法和应用

<主分类号>=C10G75/04(2006.01)I

<分类号>=C10G75/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工集团公司;中国石化集团洛阳石油化工工程公司

<发明（设计）人>=黄新龙;秦如意;霍宏敏;王洪彬;王月霞;潘延民;赵晓青;张亚西

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503789

<专利代理机构>=郑州中民专利代理有限公司

<代理人>=郭中民

<申请日>=2007.04.24

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种结焦抑制剂及其制备方法和应用。该结焦抑制剂是选自

煤焦油、乙烯焦油、催化裂化回炼油、催化裂化油浆、催化裂化重油、催化裂

化抽出油和焦化蜡油中一种或一种以上的烃类混合物的加氢改质产物，其所含

环烷烃和芳烃占烃类混合物的65～100重量％，其沸点为150℃～500℃。该结焦

抑制剂用于防止、延缓和消除石油炼制及石油化工加工过程中有关设备和管线

中的结焦。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510093689.8

<名称>=双燃料重整化工系统生产化工产品的方法

<主分类号>=C10J3/00(2006.01)I

<分类号>=C10J3/00(2006.01)I;C10J3/86(2006.01)I;C07C31/04(2006.01)I;C10L3/10(2006.01)I;C01B3/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国科学院工程热物理研究所

<发明（设计）人>=金红光;陈  斌;韩  巍

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503790

<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司

<代理人>=周国城

<申请日>=2005.09.01

<地址>=100080北京市海淀区北四环西路11号

<摘要>=本发明的双燃料重整化工系统生产化工产品的方法，同时综合高效利

用煤和天然气两种化石燃料生产化工产品。根据煤和天然气各自特点，将

煤燃烧放出的高温热量供给天然气重整反应，制得清洁的合成气，不仅避

免了传统天然气制合成气流程中将天然气直接燃烧的浪费，同时没有煤制

合成气中复杂的流程和昂贵的设备，实现了煤和天然气综合利用，使产品

能耗大幅降低。双燃料化工系统与常规系统相比，生产相同的产品(以甲

醇为例)可以降低能耗5％以上，用廉价的煤替代了高价的天然气，使得

化工产品的生产成本大幅降低，并且在没有使用昂贵的煤气化设备的前提

下实现了煤的高效利用，具有很好的工业化前景。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410017761.4

<名称>=一种新型柴油流动改进剂及其制备方法

<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=上海鑫灵精细化工有限公司

<发明（设计）人>=林  炳

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503791

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2004.04.20

<地址>=201508上海市金山区山阳镇山磊路188号

<摘要>=本发明涉及一种柴油流动改进剂及其制备方法，特别是涉及一种高支链含

氮化合物作为柴油流动改进剂，其分子结构式如下。该柴油流动改性剂可用于

改善柴油低温性能，并可同时改善柴油的凝固点和冷滤点，适用于改进中间馏

分油，如：柴油、喷气燃料油的低温流动性能。

<国省代码>=上海;31

<REC>

<申请号>=CN200510043050.9

<名称>=液体燃料添加剂

<主分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<分类号>=C10L1/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=马劳主

<发明（设计）人>=马劳主

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503792

<专利代理机构>=西安永生专利代理有限责任公司

<代理人>=申忠才

<申请日>=2005.08.03

<地址>=710004陕西省西安市莲湖区青年路61号

<摘要>=一种液体燃料添加剂，由膨化剂P 5～10％、季戊四醇四硝酸酯10～15％、三乙

醇胺4～8％、油酸2～4％、三硝基甲烷1.2～7.2％、环氧丙烷0.8～4.8％、乙二醇二

硝酸酯3～13％、二甘醇二硝酸酯1～5％、三甘醇二硝酸酯1～3％、二硝基甲烷2～

4％、四硝基甲烷1～3％、铝粉2～7％、硝酸铵8～30％、硝酸胍5～15％、高锰酸钾8～

14％、双氧水2～8％按重量百分比混合制成。本发明与重油混合后掺水率高达40～

60％，节油率50～55％。采用本发明与重油和水混合制成液体燃料，经试验单位测

试，1g液体燃料燃烧后所产生的热量为10526卡。本发明可在工业窑炉和工业锅炉

以及供热取暖锅炉作为液体燃料的添加剂，也可作为汽油、柴油的添加剂。

<国省代码>=陕西;61

<REC>

<申请号>=CN200410071237.5

<名称>=通过用于煤的锰添加剂来降低烧煤产生的飘尘中的碳含量

<主分类号>=C10L10/02(2006.01)I

<分类号>=C10L10/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=雅富顿公司

<发明（设计）人>=J·W·罗斯;S·A·法克托尔;R·I·戴维逊

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503793

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=韦欣华;马崇德

<申请日>=2004.07.16

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=一种用于降低由燃烧煤和含锰化合物的混合物产生的碳和飘尘的

方法和添加剂。锰化合物在燃烧室之前或在燃烧室中与煤混合。锰化

合物可以是无机或有机金属化合物。有机金属化合物可以包括甲基环

戊二烯基三羰基锰。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200410071335.9

<名称>=利用锰在煤燃烧器中同时减少灰分中的NO<sub>x</sub>和碳

<主分类号>=C10L10/02(2006.01)I

<分类号>=C10L10/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=雅富顿公司

<发明（设计）人>=S·A·法克托尔;T·迪加姆贝拉迪诺

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503794

<专利代理机构>=中国专利代理(香港)有限公司

<代理人>=王景朝;刘 冬

<申请日>=2004.07.20

<地址>=美国弗吉尼亚州

<摘要>=本发明涉及一种添加剂和一种通过使用至少一种含锰添加剂来同

时降低由煤燃烧所产生的灰碳和NO<sub>X</sub>产量水平的方法。在烧煤通用炉

中使用含锰添加剂可以导致减少的灰碳量和减少的NO<sub>X</sub>排放。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200310102915.5

<名称>=水溶性金属加工油剂组合物

<主分类号>=C10M173/00(2006.01)I

<分类号>=C10M173/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=株式会社尼欧斯

<发明（设计）人>=铃木匠

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503795

<专利代理机构>=上海专利商标事务所有限公司

<代理人>=胡 烨

<申请日>=2003.10.24

<地址>=日本兵库县

<摘要>=提供一种水溶性金属加工油剂组合物，它适用于金属加工处理，并特别具有

良好的消泡性、对铁类金属优异的防腐性、防锈性且对环境的影响较少。它具有

含1种或2种以上通式(I)所示的氨基磺酸类化合物或其盐的特征：

式中R1及R2可同一，也可不同，表示氢或碳原子数为1-8的烃基，R3表示碳原

子数为1-10的烃基，式中的R1、R2及R3可分别具有选自如下基团中的取代基：

羟基、氧代基、羧基、酰胺基、腈基、氨基、硝基、亚硝基、硫羟基、磺酸基、

硫酸酯基、氨磺酰基、膦酸基、磷酸酯基。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200710054227.4

<名称>=一种废润滑油的再生方法

<主分类号>=C10M175/00(2006.01)I

<分类号>=C10M175/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工集团公司;中国石化集团洛阳石油化工工程公司

<发明（设计）人>=黄新龙;秦如意;王洪彬;胡艳芳;齐文义;赵志刚;刘淑芳;袁  强

<公开（公告）日>=2009.06.24

<公开（公告）号>=CN100503796

<专利代理机构>=郑州中民专利代理有限公司

<代理人>=郭中民

<申请日>=2007.04.14

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种废润滑油的再生方法。其方法是废润滑油自然沉降，脱

除其含有的水和机械杂质，当废润滑油中的机械杂质含量低于0.08重量％或戊

烷不溶物小于0.30重量％时，直接进行常减压蒸馏，否则向其中加入占废润滑

油总重量0～3.5倍的稀释剂，升温至30℃～95℃，进行分离后再进行常减压蒸

馏，经常减压蒸馏的废润滑油，再进行短程蒸馏和润滑油料精制，即得再生后

润滑油。使用本发明方法进行废润滑油的再生，无酸渣排放，且副产品都可直

接利用，工艺过程符合环保要求。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610124888.5

<名称>=利用植物油下脚料炼制生物柴油、磷脂和甘油的方法

<主分类号>=C10G3/00(2006.01)I

<分类号>=C10G3/00(2006.01)I;C07F9/10(2006.01)I;C07C31/22(2006.01)I

<申请（专利权）人>=华中科技大学

<发明（设计）人>=余龙江;金  波;朱  敏;樊  培

<公开（公告）日>=2009.05.06

<公开（公告）号>=CN100485016

<专利代理机构>=华中科技大学专利中心

<代理人>=曹葆青

<申请日>=2006.10.30

<地址>=430074湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

<摘要>=本发明公开了一种利用植物油下脚料炼制生物柴油、磷脂和甘油的方

法：原料经萃取分离出磷脂、中性油和皂；中性油经酯交换反应获得生物

柴油和甘油；皂再经过酸化和酯化反应生成生物柴油。该方法的反应时间

短，工艺简化，生物柴油的转化率高，并且该方法还具有能耗低、产品易

于回收、排放物无污染等特点。小批量生产的生物柴油，其性能达到国外

生物柴油(DIN V 51.606)及我国的2<sup>#</sup>柴油标准。综合利用下脚料变废为

宝，大大的降低了生物柴油生产成本，本发明具有工业化扩大生产的潜力。

<国省代码>=湖北;42

<REC>

<申请号>=CN200610134693.9

<名称>=一种氧化石蜡皂生产方法

<主分类号>=C10G73/38(2006.01)I

<分类号>=C10G73/38(2006.01)I;B03D1/004(2006.01)I

<申请（专利权）人>=刘俊生

<发明（设计）人>=刘俊生

<公开（公告）日>=2009.05.06

<公开（公告）号>=CN100485017

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2006.12.12

<地址>=121308辽宁省北镇市沟帮子镇西河委四组070号

<摘要>=一种氧化石蜡皂生产方法，其特点是由备料、氧化蜡的制备、皂

化、精制及包装步骤组成，并从氧化蜡皂化过程中分离皂液后所剩余

的不皂化物中提取回收蜡，其中原料蜡中掺有回收蜡，原料蜡∶回收蜡

的比例为6～8∶2～4。本发明中的氧化生成物中主要有效成分可高

达60％以上，氧化时间可比现有工艺缩短10小时，氧化反应生成的油

溶性酸参加皂化反应，既增加了产品收率，又促进皂化反应速度加快，

皂液分层快而明显。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200610161546.0

<名称>=防锈切削液

<主分类号>=C10M145/04(2006.01)I

<分类号>=C10M145/04(2006.01)I;C10M133/44(2006.01)N;C10M129/50(2006.01)N;C10M125/20(2006.01)N;C10N40/22(2006.01)N

<申请（专利权）人>=江苏科技大学

<发明（设计）人>=黄依敬

<公开（公告）日>=2009.05.06

<公开（公告）号>=CN100485018

<专利代理机构>=南京经纬专利商标代理有限公司

<代理人>=楼高潮

<申请日>=2006.12.27

<地址>=212003江苏省镇江市学府路

<摘要>=本发明属于金属切削加工技术领域中使用的化学合成助剂，具有冷却、防锈、清洗和润滑功能的水

基切削液。本发明将防锈剂、表面活性剂、润滑剂和其它化工助剂，在一定条件下混合即得到所需产品。

其中本切削液的组成及其含量(以重量百分数计)：对特丁基苯甲酸1～3％，苯甲酸

2～5％，硼酸2～4％，乙醇胺类2～8％，分子量400～600的聚乙二醇4～8％，苯并三氮唑0.1～0.5％，

非离子型的聚丙烯酰胺0.05～0.2％，余量水。该切削液具有优良的磨屑沉降性，不粘砂轮；优良的防

锈、冷却、清洗和润滑性能；不变质发臭；使用寿命长。本发明的特点是不含亚硝酸盐和磷的化合物，

对环境和健康有利。

<国省代码>=江苏;32

<REC>

<申请号>=CN200610124378.8

<名称>=船用系统油

<主分类号>=C10M145/26(2006.01)I

<分类号>=C10M145/26(2006.01)I;C10M137/10(2006.01)N;C10M129/26(2006.01)N;C10M133/16(2006.01)N;C10N40/00(2006.01)N

<申请（专利权）人>=彭美东

<发明（设计）人>=彭美东

<公开（公告）日>=2009.05.06

<公开（公告）号>=CN100485019

<专利代理机构>=揭阳市博佳专利代理事务所

<代理人>=黄镜芝;黄少松

<申请日>=2006.12.25

<地址>=522031广东省揭阳市东山区东阳蓝田路广东澳力丹润滑油有限公司转

<摘要>=本发明涉及一种适应于低速十字头二冲程大功率柴油机曲轴箱的润滑，

也适用于船舶副机柴油机等润滑的液态组合物。本组合物以中间基基础油为

主要组分，配以适量的高碱值环烷酸钙、双丁二酰亚胺、双辛基二硫代磷酸

锌、中碱值烷基水扬酸钙、高级脂肪酰胺、聚氧丙烯聚氧乙烯嵌段型聚醚和

硅油等添加剂，经科学方法调制而成的系统油。这种系统油具有残炭少而疏

松，独特的抗氧化、抗乳化和分水性能，大大地延长系统油的寿命，新型的

多功能防锈剂脂肪酰胺在保护机械设备的同时降低金属间的摩擦系数并进一

步地提高油品的PB值和PD值。

<国省代码>=广东;44

<REC>

<申请号>=CN200480036773.X

<名称>=热塑性加工用润滑剂组合物

<主分类号>=C10M173/02(2006.01)I

<分类号>=C10M173/02(2006.01)I;B21B25/04(2006.01)I;C10M103/00(2006.01)N;C10M133/04(2006.01)N;C10M145/08(2006.01)N;C10M145/14(2006.01)N;C10N30/00(2006.01)N;C10N30/06(2006.01)N;C10N40/24(2006.01)N;C10N50/02(2006.01)N

<申请（专利权）人>=住友金属工业株式会社

<发明（设计）人>=筱木健一;饭田纯生;森静男;田中和雄

<公开（公告）日>=2009.05.06

<公开（公告）号>=CN100485020

<专利代理机构>=北京林达刘知识产权代理事务所

<代理人>=刘新宇

<申请日>=2004.12.09

<地址>=日本大阪府

<摘要>=本发明提供一种热塑性加工用润滑剂组合物，其中，该润滑

剂组合物含有10～40重量％的固体润滑剂、5～20重量％的水分散

性合成树脂、0.5～5重量％的无机酸的胺盐、以及45～80重量％的

水，且该润滑剂组合物在80℃或其以上时，不被轧辊冷却水剥离

或洗去，仍能发挥润滑性能，在低于40℃时，不具有耐水性，而

容易被水洗涤。

<国省代码>=日本;JP

<REC>

<申请号>=CN200610096202.6

<名称>=改性沥青泵循环混合的方法及设备

<主分类号>=C10C3/00(2006.01)I

<分类号>=C10C3/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=安徽路安特沥青高新技术有限公司

<发明（设计）人>=张炳秋;张宗钦;李国涛;张  兰

<公开（公告）日>=2009.05.13

<公开（公告）号>=CN100487077

<专利代理机构>=芜湖安汇知识产权代理有限公司

<代理人>=徐 晖

<申请日>=2006.09.26

<地址>=241009安徽省芜湖市芜湖四褐路82号

<摘要>=本发明公开了一种改性沥青泵循环混合的设备，包括罐体、搅拌轴和与

搅拌轴连接的搅拌叶片，搅拌轴和搅拌叶片位于罐体内，所述的罐体旁设置

有与沥青流入管和沥青流出管连通的的高压泵、沥青流入管与罐体空腔相通，

沥青流出管与环形布置于罐体空腔内的高压管相连通，高压管上间隔连通有

多个形成旋流的高压喷口，所述的泵循环装置位于罐体的下部。采用搅拌器

和泵循环装置同时联合搅拌，泵循环装置不断的从沥青容器内抽取沥青混合

料，经高压泵，再从环状的沥青管的喷口沿近似切线方向高速射出，使沥青

容器中的沥青混合料产生旋流。本发明采用这样的结构，提高了产能，节约

了能耗，延长了设备使用寿命、降低了生产成本，产品质量稳定。

<国省代码>=安徽;34

<REC>

<申请号>=CN200480035693.2

<名称>=含煤原料转化为液体产物的一体化方法

<主分类号>=C10G1/00(2006.01)I

<分类号>=C10G1/00(2006.01)I;C10G67/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=艾尼股份公司;斯南普罗吉蒂联合股票公司;埃尼里塞奇公司

<发明（设计）人>=A·戴尔比安科;R·蒙塔纳利;N·帕纳利蒂;S·罗丝

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489061

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=孙 爱

<申请日>=2004.11.10

<地址>=意大利罗马

<摘要>=含煤原料转化为液体产物的一体化方法，联用至少下列七个工艺

单元：煤液化单元(CL)、蒸馏或闪蒸液化单元所得产物的单元(F)、

溶剂萃取来脱除灰分的单元(SDAsh)、蒸馏分离出溶剂的单元(RS)、

淤浆相态催化剂的加氢转化单元(HT)、蒸馏或闪蒸加氢单元所得产物

的单元(D)、溶剂脱沥青单元(SDA)。

<国省代码>=意大利;IT

<REC>

<申请号>=CN200710021731.4

<名称>=凹凸棒汽油脱硫剂

<主分类号>=C10G25/05(2006.01)I

<分类号>=C10G25/05(2006.01)I;B01J20/12(2006.01)I;B01J20/30(2006.01)I

<申请（专利权）人>=许庆华

<发明（设计）人>=许庆华

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489062

<专利代理机构>=

<代理人>=

<申请日>=2007.04.27

<地址>=211700江苏省淮安市盱眙县盱城镇石桥路40号

<摘要>=本发明公开了一种凹凸棒汽油脱硫剂，其技术方案的要点是，凹凸棒汽油

脱硫剂由凹凸棒石粘土、氧化铁、氧化铝、氧化铜和氧化锌组成。其制备方法

是将凹凸棒汽油脱硫剂的配料混合后，加入硝酸进行酸化处理、挤压晾晒、破

碎筛分、焙烧包装为成品。汽油与凹凸棒汽油脱硫剂充分接触后，将汽油中硫

化物吸附至其颗粒上，降低了汽油中的硫化物含量；氧化铁、氧化铝、氧化铜

和氧化锌经过硝酸酸化处理后生成硝酸盐，与汽油中的硫化物产生化学反应，

从而进一步降低汽油中硫化物的含量。凹凸棒汽油脱硫剂适用于汽油、柴油和

航空煤油的脱硫工艺。

<国省代码>=江苏;32

<REC>

<申请号>=CN200610001376.X

<名称>=一种脱硫柴油的制备方法

<主分类号>=C10G27/12(2006.01)I

<分类号>=C10G27/12(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国科学院大连化学物理研究所

<发明（设计）人>=李  灿;景  飞;吕宏缨;蒋宗轩

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489063

<专利代理机构>=中科专利商标代理有限责任公司

<代理人>=周长兴

<申请日>=2006.01.19

<地址>=116023辽宁省大连市中山路457号

<摘要>=一种低硫柴油(硫含量＜50ppm)的制备方法。该方法由如下操作过

程组成：(1)将加氢精制柴油或未加氢的柴油与组成为Q<sup>+</sup>[MW<sub>x</sub>O<sub>y</sub>]<sup>-</sup>的乳

液催化剂和过氧化氢水溶液组成的混合物充分搅拌后，在相对温和的反应

条件下，将存在于柴油中的有机硫化物转化为砜或/和亚砜，即得到氧化柴

油；(2)将Q<sup>+</sup>[MW<sub>x</sub>O<sub>y</sub>]<sup>-</sup>催化剂从氧化柴油中分离出来，回收该催化剂；(3)

用蒸馏水充分洗涤氧化柴油后，通过一种极性溶剂，选择性地除去其中的

大部分砜或/和亚砜，得到一种硫含量低于50ppm的超低硫柴油。

<国省代码>=辽宁;21

<REC>

<申请号>=CN200510123389.X

<名称>=一种在加氢裂化工艺中提浓循环氢的方法

<主分类号>=C10G47/00(2006.01)I

<分类号>=C10G47/00(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油大学（北京）

<发明（设计）人>=陈光进;马  安;郭绪强;阎立军;孙长宇

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489064

<专利代理机构>=北京同立钧成知识产权代理有限公司

<代理人>=刘 芳

<申请日>=2005.11.25

<地址>=102249北京市昌平区府学路20号

<摘要>=本发明公开了一种在加氢裂化工艺中提浓循环氢的方法，包括：从加氢

裂化装置的高压分离器出来的待提浓循环氢在分液罐中脱除所夹带的液滴

后，进入一水合物法氢提纯单元，在此脱除循环氢中的轻烃组分，提纯后循

环氢与新氢混合后进入加氢反应器。本发明解决了加氢裂化工艺中不易提高

循环氢浓度的问题，通过提高加氢反应器内氢气分压，改进了加氢反应性能、

降低设备成本和运行功耗并避免了弛放氢。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200510047529.X

<名称>=一种使用分散型催化剂的悬浮床加氢裂化方法

<主分类号>=C10G47/02(2006.01)I

<分类号>=C10G47/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=贾  丽;杨  涛;贾永忠;李鹤鸣;刘建锟;葛海龙

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489065

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2005.10.19

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种使用分散型催化剂的悬浮床渣油加氢的工艺过程。本发

明将分散型催化剂和硫化物均匀分散在重渣油原料中，然后往混合原料中通入

氢气或含氢气体，保持系统压力为0.1～5MPa，分别在180～240℃及280～360

℃的条件下进行催化剂的预硫化，同时气提出水蒸汽，气体经冷却分离出水后

循环使用。硫化后的原料混合物泵送到反应器，在氢气存在下在规定的反应条

件下进行渣油加氢反应。与现有技术相比，本发明方法可以提高重渣油悬浮床

加氢裂化工艺的脱杂质能力，并减少焦炭的生成，有利于装置的长周期稳定运

转。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN99812187.8

<名称>=结合脱金属与用纯或不纯的氧化化合物将原油、残渣或重油转化成轻质液体的深度转化

<主分类号>=C10G55/04(2006.01)I

<分类号>=C10G55/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=碳资源有限公司

<发明（设计）人>=P·乔根森

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489066

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=林柏楠

<申请日>=1999.10.07

<地址>=加拿大艾伯塔

<摘要>=一种用于在600-800℃之间适当过热的气体射流的帮助下将烃转

化成液体(汽油、粗柴油、燃料)的方法，其中烃是固态或具有高沸

腾温度，并含有金属、硫或沉降物。该方法包括将物料(5)在加热器

(8)中预热至比反应器(10)的选定温度低的温度。通过注射器(4)

将物料注入空的反应器(10)中(即，不含催化剂)。用来自过热器(2)

的气体或过热蒸汽的射流处理物料，以活化物料。使物料中的活化产

物在选定温度和选定压力下在反应器中稳定，然后从一系列萃取器

(13)通过，以分离重质和轻质烃，并使物料脱金属。以水/烃乳液形

式出现的有用产物通常在破乳器(16)中破乳，形成含有不同杂质的

水。将含有轻质相的最终的烃在加热器(98)中进行加热，并根据与

(13)相似的萃取器(18)的精制要求而分离成传统产物的馏分。

<国省代码>=加拿大;CA

<REC>

<申请号>=CN02147161.4

<名称>=具有中间闪蒸段的多级加氢操作反应器

<主分类号>=C10G65/04(2006.01)I

<分类号>=C10G65/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=切夫里昂美国公司

<发明（设计）人>=A.J.戴尔博格;J.F.梅尔

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489067

<专利代理机构>=中国国际贸易促进委员会专利商标事务所

<代理人>=郭建新

<申请日>=2002.10.24

<地址>=美国加利福尼亚

<摘要>=本发明包括具有至少两个阶段的加氢操作方法。第一阶段采用一

种加氢操作催化剂，它可以含有加氢处理催化剂、加氢裂化催化剂或

者这两者的组合。第二阶段限定为加氢裂化。第二阶段中的转化可以

通过添加多个加氢裂化反应区而得以改进，在两个阶段之间有闪蒸分

离区。由此提高了中间馏出物产率，降低了循环物流的体积。本发明

减少了对通常为大的循环物流所需的装置的需求。

<国省代码>=美国;US

<REC>

<申请号>=CN200410050729.6

<名称>=一种柴油馏分加氢处理方法

<主分类号>=C10G65/04(2006.01)I

<分类号>=C10G65/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=彭绍忠;王  刚;姜  虹

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489068

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2004.10.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种柴油馏分加氢处理方法。先将原料油分馏为轻馏分和重

馏分，轻馏分送入第一反应区，与加氢精制催化剂接触，重馏分送入第二反应

区，与加氢精制催化剂接触，两反应区液相产物混合为精制馏分油。两反应区

使用的催化剂和/或工艺条件不同：第二反应区在比第一反应区相对苛刻条件下

进行，和/或第一反应区使用具有高脱硫活性的加氢催化剂、第二反应区使用具

有高加氢活性的加氢催化剂。与普通的柴油精制处理相比，本发明方法可在催

化剂总空速相当的条件下实现柴油深度加氢脱硫，并且氢耗低、操作条件缓和；

与多段加氢处理工艺相比，具有工艺流程简单、操作灵活的特点。本发明方法

可以广泛用于各种含有柴油馏分原料油的加氢处理过程。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200610045708.4

<名称>=一种由焦化全馏分油生产柴油的方法

<主分类号>=C10G65/04(2006.01)I

<分类号>=C10G65/04(2006.01)I;C10G7/02(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=石友良;黄新露;张宝香;潘德满;吴子明;孙洪江

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489069

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2006.01.19

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种由焦化全馏分油生产优质柴油的方法。将焦化全馏分油

分离为焦化轻馏分油和焦化重馏分油，其中轻质馏分油中含有部分轻柴油馏

分，重馏分油为干点较高的重柴油馏分。焦化重馏分油在含β沸石加氢改质催

化剂存在下进行加氢改质，改质产物与焦化轻馏分油混合进行加氢精制处理。

本发明方法可以最大量地获得高质量的清洁柴油，同时可以获得高质量的石脑

油，本发明方法加工过程简单，能耗较低。

<国省代码>=北京;11

<REC>

<申请号>=CN200410050706.5

<名称>=一种劣质柴油的改质方法

<主分类号>=C10G67/04(2006.01)I

<分类号>=C10G67/04(2006.01)I

<申请（专利权）人>=中国石油化工股份有限公司;中国石油化工股份有限公司抚顺石油化工研究院

<发明（设计）人>=赵玉琢;刘  涛;方向晨;孙洪江;赵崇庆;白振民

<公开（公告）日>=2009.05.20

<公开（公告）号>=CN100489070

<专利代理机构>=抚顺宏达专利代理有限责任公司

<代理人>=李 微

<申请日>=2004.10.29

<地址>=100029北京市朝阳区惠新东街甲6号

<摘要>=本发明公开了一种劣质柴油的改质方法。该方法是由加氢改质工艺和溶剂

抽提工艺组合而成。劣质柴油原料经过加氢改质催化剂床层，脱除硫、氮及芳烃

组分，然后将所得的液相产物经过溶剂抽提，将其中的大部分芳烃组分被抽提出

来，得到硫、氮及芳烃含量低、十六烷值高的清洁柴油产品，抽提出来的芳烃组

分循环回加氢改质催化剂床层。本发明的组合工艺通过发挥各自工艺的特点，可

以大幅度降低柴油馏分的硫、氮和芳烃的含量，同时提高柴油馏分的十六烷值，

使产品质量满足燃料规格和环保法规的要求，且保持较高的柴油收率。

<国省代码>=北京;11